目录

前言	I

1.总论	1

1.1编制依据	1

1.2评价目的和重点	3

1.3环境影响因素识别与评价因子的确定	4

1.4环境功能区划及评价标准	5

1.5评价工作等级及评价范围	9

1.6环境保护目标	10

2.工程概况	11

2.1工程基本情况	11

2.2工程组成	11

2.3项目总平面布置	12

2.4工程技术经济指标	12

2.5公用工程	13

2.6原材料消耗	13

2.7产品方案	15

2.8主要设备	15

2.9工作制度与劳动定员	15

2.10工程投资与资金筹措	15

2.11项目实施进度计划	15

3.工程分析	16

3.1工艺流程	16

3.2相关平衡	18

3.3污染源产生及排放分析	19

4.区域环境质量现状评价	27

4.1自然环境	27

4.2社会环境	29

4.3环境质量现状监测与评价	35

5.环境影响预测与评价	41

5.1施工期环境影响分析	41

5.2运营期环境影响评价	46

6.污染防治措施分析	63

6.1施工期污染防治措施分析	63

6.2营运期污染防治措施分析	64

7.环境风险分析	72

7.1风险评价目的和重点	72

7.2环境风险识别及分析	72

7.3评价等级的确定及评价范围	74

7.4评价范围内敏感保护目标分别情况	74

7.5源项分析	75

7.6事故风险环境影响分析	75

7.7风险防范措施	76

7.8风险事故应急预案	80

7.9环境风险评价结论与建议	84

8.清洁生产分析	85

8.1清洁生产要求	85

8.2清洁生产评价方法及标准	85

8.3清洁生产水平分析	86

8.4清洁生产措施及建议	87

8.5清洁生产小结	88

9.达标排放和总量控制	89

9.1达标排放	89

9.2总量控制	89

10.环境影响经济损益分析	91

10.1环境保护投资估算	91

10.2环境损益分析	91

10.3经济效益	92

10.4社会效益分析	92

11.环境管理与环境监测	94

11.1环境管理	94

11.2环境监测计划	95

11.3环境保护验收	95

12.项目建设环境可行性分析	97

12.1产业政策符合性	97

12.2选址合理性分析	97

12.3平面布局合理性分析	98

13.公众参与	99

13.1目的与意义	99

13.2内容、范围和形式	99

13.3项目公示	100

13.4调查结果	102

13.5小结	105

14.结论与建议	106

14.1项目建设概况	106

14.2环境质量现状	106

14.3环境影响结论	106

14.4建设项目环境可行性	108

14.6建议	110

附件

附件1：专家评审意见

附件2：专家签到表

附件3：修改清单

附件4：评价工作委托书

附件5：环境现状监测质量保证单

附件6：环评申请报告

附件7：岳阳县规划局批复

附件8：场地租赁合同

附件9：原料购买合同

附件10：产品外销单位资质

附件11：固废外售合同和单位资质

附件12：部分公众参与个体调查表

附件13：公众参与团体调查表

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目总平面布置图

附图3：项目现场照片图

附图4：环境质量现状监测点位分布图

附图5：评价范围及项目环境敏感目标分布图

附表

附表1：建设项目审批登记表

- 前言

废弃食用油脂是指人类在食用天然植物油、动物脂肪以及油脂深加工过程中产生的一系列失去食用价值的油脂废弃物，俗称地沟油、潲水油、泔水油等，废弃食用油脂中含有大量脂肪酸等含碳有机物，具有污染环境和回收利用的双重性。合理回收利用废弃食用油脂可替代石油资源作为生产生物柴油、表面活性剂、精细化学品和大宗化学品的重要原料；相反，如再次食用或不加回收利用则会危害人类身体健康或造成环境污染。目前，我国大部分的废弃食用油脂没有得到合理利用，反而成为了一种环境污染物，尤其是地沟油的出现，大力冲击了食品安全。在全球面临能源危机以及环境污染日益严重的情况下，对废弃食用油脂进行合理回收利用，替代石油资源作为生产表面活性剂、化工原料和生物柴油等的原料，实现变废为宝，对于改善生态环境、缓解能源危机、促进经济可持续发展等方面都将起到推动作用。

因此，新诺再生资源开发有限公司投资200万元建设年处理2000吨餐厨废弃动植物油脂和油脂厂下脚料项目，采用加热蒸煮工艺，利用重力沉降将餐厨废弃动植物油脂和油脂厂下脚料的油、渣分离后生产工业油脂，定向销售至具有“生物柴油生产、销售”“废弃动植物油脂、废弃生物质油资源综合利用”资质的湖北荆陵科技有限公司用于生产生物柴油。

根据《中华人民共和国环境保护法》(2015年)、《中华人民共和国环境影响评价法》(2002 年)和国务院第253 号令《建设项目环境保护管理条例》(1998 年)和中华人民共和国环境保护部令第33号《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2015年6月)等有关规定，新诺再生资源开发有限公司委托宁夏智诚安环科技发展股份有限公司（国环评乙字第3804号）承担了“年处理2000吨餐厨废弃动植物油脂和油脂厂下脚料项目”的环境影响评价工作。评价单位依据环评导则中的有关要求，在现场踏勘、资料收集、调查研究的基础上进行了工程分析、数据统计、预测评价、治理措施分析等工作，在以上工作基础上编制了本环境影响报告书。报告重点评价了项目对大气、噪声、水等环境的影响，认为项目在做好报告提出的各项环保措施要求的前提下，从环境保护的角度来说是可行的。

本次环境影响报告书的编制得到了岳阳县环境保护局、评审会专家等相关部门的大力支持，建设单位和设计单位的积极配合，在此一并表示衷心感谢！

- 1.总论

1.1编制依据

1.1.1国家法律、法规和政策

(1)《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》，2003年9月1日；

(3)《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日；

(4)《中华人民共和国水污染防治法实施细则》，2000年3月20日；

(5)《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日；

(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005年4月1日；

(7)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日；

(8)《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日；

(9)《中华人民共和国循环经济促进法》，2009年1月1日；

(10)《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日；

(11)《中华人民共和国节约能源法》，2008年4月1日；

(12)《建设项目环境保护管理条例》，（国务院令第253号），1998年11月29日；

(13)《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2015年6月1日；

(14)《环境影响评价公众参与暂行办法》，国环发[2006]28号，2006年2月4日；

(15)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》[环发〔2012〕98号]；

(16)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》[环发〔2012〕77号]；

(17)《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正），国家发改委令[2011]第9号；

（18）《关于加强工业节水工作的意见》(2000年10月，国经贸资源[2000]1015 号)；

1.1.2地方法规、规划

(1)《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

(2)《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令（第215号））；

(3)《中共湖南省委湖南省人民政府关于大力发展循环经济建设资源节约型和环境友好型社会的意见》湘发[2006]14号；

(4)《湖南省环境保护条例（修正案）》 2012.5；

(5)《湖南省国民经济及社会发展十二五规划纲要》（2011年5月）；

(6)《岳阳市城市总体规划》（2003－2020）；

(7)《关于印发〈岳阳市水环境功能区管理规定〉、〈岳阳市水环境功能区划分〉的通知》（岳政发[2010]30号）。

1.1.3环境影响评价技术规范

（1）《环境影响评价技术导则—总纲》(HJ2.1-2011)2012.1.1；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ 2.2-2008)2009.4.1；

（3）《环境影响评价技术导则—地面水环境》(HJ/T2.3-1993)1994.4.1；

（4）《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ 610-2016) 2016.1.8；

（5）《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ 2.4-2009)2010.04.01；

（6）《环境影响评价技术导则—生态影响》(HJ19-2011)2011.9.1；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)2004.12.11；

（8）《常用危险化学品的分类及标志》(GB13690-92)；

（9）《常用危险化学品贮存通则》(GB15603-1995)；

（10）《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)；

（11）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）；

（12）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)（2013

年修正）；

（13）《固体废物鉴别导则(试行)》(2006 年11 号公告)；

1.1.4相关资料及文件

（1）新诺再生资源开发有限公司环评委托书；

（2）新诺再生资源开发有限公司提供的其他相关资料。

1.2评价目的和重点

1.2.1评价目的

本次评价工作主要目的是论证新诺再生资源开发有限公司年处理2000吨餐厨废弃动植物油脂和油脂厂下脚料项目的可行性及合理性，分析其是否符合国家产业政策，根据工程分析及污染防治措施评述，预测分析结果，评价其是否能作到“总量控制、达标排放、清洁生产”，达到保护环境目的，具体内容如下：

(1)根据国家有关规定和本项目工程的实际情况，以及当地发展规划分析该项目建设的必要性及可行性。

(2)对项目所在区域的环境质量、污染源分布进行详细调查，根据功能区划分及区域环境容量、环境承载力等分析该项目的可行性和合理性。

(3)以国家的产业政策为依据，分析本项目工程工艺技术路线的可行性，对清洁生产水平分析比较，同时提出对本项目所产生的三废拟采取的具体污染治理措施要求。

(4)通过对项目工程分析，计算污染物排放情况，在此基础上进行预测分析，说明本工程投产后对环境的污染贡献及对周边环境的生态影响，以及项目发生风险事故的可能性及其造成的人身伤害和环境影响，同时，对项目污染源提出防治措施，对生态影响提出防护、恢复与补偿措施。

(5)根据项目的工程特点及污染物排放特征，制定避免或减少污染的对策及措施，结合当地环境特征，依据环保法规、标准和区域评价给出的当地环境总量目标值，提出污染物总量控制的方案，并实现污染物浓度的达标排放，明确回答本工程的环境可行性。

(6)通过对本工程环境经济损益分析，论证本工程的经济效益、社会效益和环境效益，要求本项目在污染治理措施上有足够的资金投入，以保证本工程的兴建能够达到经济建设与环境保护协调健康发展的环保要求。

(7)通过公众参与调查，让当地公众了解本工程的内容、性质及对本地区带来的正、负效益情况。让公众充分发表对本项工程的意见和建议，为项目建设的可行性提供社会公众意见依据。

1.2.2评价重点

根据本项目的环境影响特征和项目所处区域的环境现状情况，结合当前环保管理的有关要求，确定本次评价重点如下：

(1)工程分析：突出工程分析，分析该项目生产过程各类污染物的排放点、排放规律及排放量，为影响评价打好基础，为做好污染防治提供依据。同时做好工程各类污染物排放量的计算，科学合理地确定工程的排放总量。

(2)清洁生产与循环经济评价：针对本项目的生产工艺特点，分析其工艺的先进性，根据清洁生产标准，从资源的消耗及三废的排放比较核定项目的清洁生产水平，以“三R”原则分析项目的循环经济水平。

(3)污染防治措施评价及对策建议：从经济、技术、环境三个方面，对项目的污染防治措施进行评价及其经济技术论证为重点，在此基础上，提出进一步的对策建议。

(4)环境影响评价：在工程分析的基础上，重点预测评价该工程对大气环境和水环境的不利影响。

（5）环境风险分析及风险防范措施的可行性分析。

1.3环境影响因素识别与评价因子的确定

1.3.1 污染因素识别

（1）施工期

根据项目施工期的工程特点、污染因子及所在地区的环境特征，分析、识别营运期各污染因素对环境造成不同影响的程度，建设项目环境影响因素识别见表1.3-1。

表1.3-1   项目施工期环境影响识别表

| 阶段 | 种类 | 来源 | 主要污染因子 | 排放位置 | 污染特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 噪声 | 运输车辆、施工机械 | — | 施工场地 | 暂时性 |
|  |  | 施工人员作业 | — | 施工场地 | 暂时性 |
|  | 废气 | 运输车辆、 施工机械行驶 | TSP、NO2、CO、THC | 施工场地 | 暂时性 |
|  | 废水 | 施工人员生活污水 | BOD5、COD、NH3-N、SS | 施工生活区 | 暂时性 |
|  |  | 建筑物施工 | SS、石油类 | 施工场地 | 暂时性 |
|  | 固体 废物 | 施工建筑垃圾 | 砖头、钢筋头等 | 施工场地 | 暂时性 |
|  |  | 生活垃圾 | — | 施工场地 | 暂时性 |
|  | 生态环境 | 土地平整、土石方开挖 | 水土流失 | 施工场地 | 暂时性 |

（2）营运期

根据建设项目的工程特点、污染因子及所在地区的环境特征，分析、识别营运期各污染因素对环境造成不同影响的程度，建设项目环境影响因素识别见表1.3-2。

表1.3-2   项目营运期环境影响因素识别表

| 名称 | 产生影响的主要内容 | 主要影响因素 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 生产废气 | NH3、H2S、臭气 |
|  | 锅炉、沸炼炉废气 | 颗粒物、SO2、NOX |
| 水环境 | 生产废水 | PH、COD、BOD、SS、氨氮、动植物油 |
|  | 车间地面拖洗废水 |  |
|  | 生活污水 |  |
| 固体废物 | 生产装置 | 一般工业固废及危险固废 |
|  | 职工 | 生活垃圾 |
| 声环境 | 压榨机、风机和水泵等设备 | Leq（A） |

1.3.2 评价因子

根据工程分析，结合环境影响因素的识别，确定本次评价工作的评价因子如上表所示。通过项目运营期产生的污染源和影响分析，根据项目所在地的环境特征和环保目标与功能等级及敏感程度，并参照环境影响识别结果，筛选出评价因子，详见下表。

表1.3-3  评价因子筛选

| 评价要素 | 评价因子 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 环境质量现状评价因子：TSP、NO2、SO2、NH3、H2S、臭气浓度 |
|  | 影响评价因子：TSP、NO2、SO2、NH3、H2S |
| 地表水环境 | 环境质量现状评价因子：pH、CODcr、BOD5、NH3-N、SS、TP、石油类、粪大肠菌群、硫化物 |
|  | 影响评价因子：PH、CODcr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油 |
| 地下水环境 | 环境质量现状评价因子：pH、高锰酸盐指数、氨氮、硫酸盐、硝酸盐、挥发性酚类、氯化物、总大肠菌群 |
| 声环境 | 环境质量现状评价因子：等效连续A声级 |
|  | 影响评价因子：等效连续A声级 |
| 固体废物 | —— |

1.4环境功能区划及评价标准

1.4.1环境功能区划

（1）大气环境功能区

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气质量功能区分类，本项目所在地属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

（2）地表水环境功能区

项目所在区域主要的地表水体为项目东南面水塘和新墙河，其中项目东南面水塘为渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；新墙河县水厂六合垸取水口上游1000米至下游200米河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，县水厂六合垸取水口下游200米至八仙桥河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

（3）声环境功能区

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中对噪声区域的划分，项目所在地为2类声环境功能区，执行2类环境噪声限值。

1.4.2评价标准

根据项目所在地环境功能区划，本项目执行评价标准如下：

（1）环境质量标准

①大气环境质量标准

SO2、NO2、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；H2S、NH3执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的居民区大气中有害物质的最高容许浓度中标准限值。具体标准值见表1.4-1。

表1.4-1   环境空气质量标准（单位：mg/m3）

| 评价因子 | TSP | NO2 | SO2 | 硫化氢 | 氨气 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小时平均 | / | 0.20 | 0.5 | / | / |
| 日平均 | 0.30 | 0.08 | 0.15 | / | / |
| 一次监测 | / | / | / | 0.01 | 0.20 |

②地表水环境质量标准

新墙河县水厂六合垸取水口上游1000米至下游200米河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，县水厂六合垸取水口下游200米至八仙桥河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，具体标准值见下表。

表1.4-2  地表水环境质量标准（单位：除pH和粪大肠菌群外mg/L；粪大肠菌群个/L）

| 评价因子 | pH | CODCr | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 硫化物 | 石油类 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （GB3838-2002） 中Ⅱ类标准 | 6-9 | ≤15 | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤2000 |
| （GB3838-2002） 中Ⅲ类标准 | 6-9 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.05 | ≤10000 |

③地下水环境质量

项目区域地下水环境质量执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准，具体标准值见下表。

表1.4-3  地下水环境质量标准（单位：除pH外mg/L）

| 评价因子 | pH | CODMn | 氨氮 | 硫酸盐 | 硝酸盐 | 挥发性酚类 | 氯化物 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB14848-93中Ⅲ类 | 6.5-8.5 | ≤3.0 | ≤0.2 | ≤250 | ≤20 | ≤0.002 | ≤250 | ≤3.0 |

④声环境质量

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体标准值见下表。

表1.4-4   声环境质量标准（单位：dB(A)）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

（2）污染物排放标准

①废气排放标准

锅炉废气排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）中新建锅炉标准；恶臭废气排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准。具体见下表1.4-5。食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），具体标准值见表1.4-6。

表1.4-5    废气排放标准（单位：mg/m3）

| 评价因子 | 有组织排放标准 |  |  | 无组织排放标准 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高度（m） | 浓度 | 最高允许排放速率（kg/h） |  |  |
| 颗粒物 | 25 | 50 | / | / | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）中新建锅炉标准 |
| SO2 | 25 | 300 | / |  |  |
| NOX | 25 | 300 | / | / |  |
| NH3 | 25 | / | 14 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准 |
| H2S | 25 | / | 0.9 | 0.06 |  |
| 臭气浓度 | 25 | 6000 | / | 20 |  |

表1.4-6饮食业油烟排放标准

| 规 模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度(mg/Nm3) | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低去除效率(%) | 60 | 75 | 85 |

②废水排放标准

本项目生产废水和车间地面拖洗废水经厂内污水处理系统处理达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）和《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准后回用于水冷式冷凝器用水、绿化用水和生活用水的冲厕水；生活污水经化粪池处理用于周边农田施肥，综合利用，不直接外排。具体标准值见表1.4-7和1.4-8。

表1.4-7城市污水再生利用工业用水水质标准

| 项目 | PH | 氨氮 | BOD5 | COD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GB/T19923-2005 （敞开式循环冷却水系统补水） | 6.5~8.5 | 10 | 10 | 60 |

表1.4-8城市污水再生利用城市杂用水水质标准

| 项目 | PH | 氨氮 | BOD5 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB/T18920-2002（冲厕） | 6.0~9.0 | 10 | 10 |
| GB/T18920-2002（绿化） | 6.0~9.0 | 20 | 20 |

③噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

表1.4-9建筑施工场界环境噪声排放标准限值等效声级：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表1.4-10工业企业厂界环境噪声排放标准等效声级：dB(A)

| 厂界外声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 |

④固体废物控制标准

一般工业固体废物贮存场执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的固体废物控制要求及2013年6月修改单要求；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及2013年6月修改单要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。

1.5评价工作等级及评价范围

1.5.1评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.1、2.3-93、HJ2.2-2008、HJ2.4－2009）的有关要求，结合建设项目所处的地理位置、环境功能区划、所排污染物种类、数量以及执行排放标准限值等，确定该项目各环境要素的评价等级，见表1.5-1。

表1.5-1 环境影响评价等级一览表

| 项目 | 判据 |  |  |  | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 环境空气质量功能类别 |  | 二类区 |  | 三级 |
|  | 建设项目所在地地形 |  | 平原微丘 |  |  |
|  | 最大地面浓度占标率为无组织排放H2S |  | Pmax=3.0%＜10%（计算过程见第五章） |  |  |
|  | 区域空气环境敏感程度 |  | 一般 |  |  |
| 地表 水 | 污水量 |  | <1000m3/d | 3.34m3/d | 三级 |
|  | 水质复杂程度 |  | 中等 | 中等 |  |
|  | 地表水域规模 |  | 大、中、小 | 小 |  |
|  | 地表水水质要求 |  | Ⅰ∽Ⅴ | Ⅴ类 |  |
| 地下 水 | Ⅲ类 | 地下水环境敏感程度分级 | 位于地下水环境敏感区和较敏感区之外的其他地区 | 不敏感 | 三级 |
| 噪声 | 项目所处的声环境功能区 |  | （GB3096-2008）规定的2类区 |  | 二级 |
|  | 环境敏感目标噪声增加值 |  | ＜3dB（A） |  |  |
|  | 受影响的人口数量 |  | 较少 |  |  |
| 生态 环境 | 工程占地（水域）范围 |  | ＜2km2 |  | 三级 |
|  | 影响区域生态敏感性 |  | 一般区域 |  |  |
| 风险 评价 | 危险源情况 |  | 可燃、易燃危险性物质，非重大危险源 |  | 二级 |
|  | 区域环境敏感程度 |  | 非环境敏感地区 |  |  |

1.5.2评价工作范围

根据各专题评价工作等级，结合当地气象、水文、地质条件和建设项目“三废”排放情况，及厂址周围企事业单位、居民分布特点，本次评价范围及重点保护目标见下表。

表1.5-2  评价范围和重点保护目标

| 项目 | 评价范围 | 重点保护目标 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 以项目厂址为中心，半径2.5km 圆形范围内 | 厂址周围居民区等敏感目标 |
| 地表水 | / | 新墙河、项目东南面水塘 |
| 地下水 | 以能说明地下水环境的基本情况，并满足环境影响预测和分析的要求为原则确定范围，一般不大于6km2 | 地下水 |
| 噪声 | 厂界外200 米范围 | 评价范围内的居民区 |
| 生态环境 | 项目区域所涉及的完整生态单元为参照边界 | 项目附近农田、林地 |
| 社会环境 | G107国道 |  |
| 环境风险 | 以厂址为中心，半径3km 范围内 | 评价区内各单位及村庄人群 |

1.6环境保护目标

根据建设方提供的资料和现场踏勘可知：项目南面、西面、北面均为山地，东面为107国道，评价区域内没有重点保护的单位和珍稀野生动植物资源。根据工程性质和周围环境特征，确定评价范围内的居民为主要大气环境保护目标；项目附近水塘和新墙河为地表水环境保护目标；项目评价范围内居民为声环境保护目标。本项目主要保护目标及其保护级别详见表1.6-1，环境保护目标分布图见附图。

表1.6-1  厂区保护对象及保护级别

| 保护目标 |  | 规模 | 厂界距离 | 方位 | 保护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 新开村居民点1 | 3户10人 | 30m | E | 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)中二级标准 |
|  | 新开村居民点2 | 20户70人 | 200-500m | S |  |
|  | 新开村居民点3 | 20户70人 | 300-500m | NE |  |
|  | 新开村居民点4 | 8户30人 | 200-500m | N |  |
| 水环境 | 项目东南面水塘 | 小塘 | 100m | SE | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水域标准 |
|  | 新墙河 | 河宽约80米 | 11000m | W |  |
| 声环境 | 新开村居民点1 | 3户10人 | 30m | E | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
| 地下水环境 | 评价区域地下水资源，地下水水质 |  |  |  | 《地下水环境质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准 |
| 生态环境 | 项目附近农田、林地 |  |  |  |  |
| 社会环境 | G107国道 |  |  |  |  |

- 2.工程概况

2.1工程基本情况

（1）项目名称：年处理2000吨餐厨废弃动植物油脂和油脂厂下脚料项目

（2）项目性质：新建

（3）建设地点：岳阳县新开镇新开村

（4）建设单位：新诺再生资源开发有限公司

（5）工程投资：总投资200万元，其中环保投资约为60万元，占总投资的30%。

2.2工程组成

本项目主要建设内容为加工厂房、仓库、办公用房以及供水、供电等相关配套设施。项目组成见下表。

表2.2-1  工程项目组成表

| 项目 | 工程内容 | 基本情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 加工厂房 | 12m×8m，内含两个加热槽（6m×4m×5m） | 1F、钢结构、新建 |
| 辅助工程 | 储油罐 | Φ5m×7.5m×2，Φ6m×7.5m | 3个，新建 |
|  | 酸罐 | 5m×5m×1.7m | 1个，新建 |
|  | 仓库 | 20m×20m | 1F、钢结构、新建 |
|  | 锅炉房 | 20m2 | 新建 |
|  | 生物质棚 | 10m2 | 新建 |
|  | 冷库 | 30m3 | 仓库内 |
|  | 办公楼 | 180m2 | 一栋2F、租用 |
|  | 倒班房 | 160m2 | 一栋1F、租用 |
|  | 厨房 | 10m2 | 一栋1F、租用 |
|  | 厕所 | 10m2 | 一栋1F、租用 |
| 公用工程 | 供电 | 由区域供电系统提供 |  |
|  | 供水 | 水井 |  |
|  | 排水 | 雨污分流 |  |
| 环保工程 | 废水处理系统 | 隔油池+气浮+A/O接触氧化+超滤膜和反渗透 | 新建 |
|  |  | 隔油池+化粪池 | 新建 |
|  | 废气处理系统 | 麻石水膜除尘装置处理达标后通过25m排气筒排放 | 新建 |
|  |  | 集中收集+水冷式冷凝器+引入锅炉燃烧处理达标后通过25m排气筒排放（和锅炉废气共用一个排气筒）排放。 | 新建 |
|  |  | 油烟净化器+屋顶排放 | 新建 |
|  | 噪声治理工程 | 选用低噪声设备、合理布局，并隔声、减震 | / |
|  | 固废治理工程 | 一般固废暂存场和危险固废暂存场 | 新建 |
|  | 应急池 | 10m3 | 新建 |

2.3项目总平面布置

①交通组织

本项目道路设置顺畅，生产区出入口临近仓库，厂区物料可顺利运输，不易出现阻滞，交通组织顺畅。

②建筑布置

本项目主要建筑有厂房、仓库和办公楼。办公楼和生产区分开布置，噪声和废气排放量大的厂房位于厂区西侧。

③总平面布局结论

本项目生产区和生活区分开布置，道路设置顺畅，生产区出入口临近仓库，厂区物料可顺利运输，不易出现阻滞，交通组织顺畅。噪声和废气排放量大的加工厂房位于厂区西侧，岳阳县主导风向全年平均为NNE风，综合办公区、食堂等位于厂区最大分频上风向，生产区位于车间的最大下风向，本项目周边最近居民位于项目东侧，不在车间下风向，位于常年主导风向的下风向，能合理控制项目废气和噪声对居民的影响。

综上所述，项目总平面布置基本合理，功能分区明确，人流物流通畅，环保设施齐全，总平面布置基本能够满足企业生产组织的需要及环保的要求。

2.4工程技术经济指标

表2.4-1   工程技术经济指标一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划用地总面积 | m2 | 800 |  |
| 2 | 总建筑面积 | m2 | 700 |  |
| 3 | 绿化面积 | m2 | 80 |  |
| 4 | 劳动定员 | 人 | 10 | 在厂区食宿 |
| 5 | 总投资 | 万元 | 200 | 业主自筹 |

2.5公用工程

2.5.1 给水

本项目用水主要包括锅炉补充用水、水冷式冷凝器用水、车间地面拖洗用水和生活用水。根据营运期污染工序分析可知，本项目的水冷式冷凝器补充用水、绿化用水和生活用水的冲厕水可由废水处理站处理达标后的回用水补充，新鲜水的用水主要是锅炉补充用水和生活用水，用水量约为3t/d，用水来源于自建水井，进行加氯或紫外线杀菌消毒后，其水量、水质均可满足要求。

2.5.2排水

本项目排水采取雨污分流的形式。雨水经雨水收集系统收集后流入东面107国道旁沟渠，最终汇入新墙河。生产废水和车间地面拖洗废水经厂内废水处理系统处理达标后回用于水冷式冷凝器用水、绿化用水和生活用水的冲厕水。食堂含油污水经隔油池处理后和其他生活污水一起经化粪池处理后用于周边农田施肥，不直接排入外水体。

2.5.3供电

本项目用电负荷主要为应急照明、普通照明、电器设备等。本工程电源取当地供电网，能满足厂区生产、生活需要。

2.5.4热源

本项目新建锅炉房，安装一台1吨/小时蒸汽锅炉，同时项目拟在冬季时通过一台沸炼炉融化原料用，可以满足用热需求。锅炉和沸炼炉均采用生物质作为燃料，年用量为370t。锅炉房最大热负荷为1吨/小时，锅炉烟气经废气处理系统处理达标后通过25米高烟囱进行高空排放。

2.5.5消防

本项目生产区和仓库按规定配置灭火器，消防器材设置在明显和便于取用的位置，周围不存放其他物体。

2.6原材料消耗

（1）原辅材料消耗情况。

根据建设单位提供资料，本项目原辅料消耗及资源、能源消耗情况见下表。

表2.6-1  项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表

| 序号 | 原辅材料名称 | 用量 | 储存方式 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐厨废弃动植物油脂 | 400t/a | 罐装储存 | 餐厅 |
| 2 | 油脂厂下脚料 | 1600t/a | 罐装储存 | 油脂厂 |
| 3 | 锯末 | 50t/a | 购买 |  |
| 4 | 生物质 | 320t/a | 购买 |  |
| 5 | 硫酸（30%） | 20t/a | 购买 |  |
| 6 | 氢氧化钠（99%） | 1t/a | 购买，水处理用 |  |
| 7 | 制冷剂 | 0.01t | 10年更换一次 |  |
| 8 | 水 | 600m3/a | 井水 |  |
| 9 | 电 | 1440KWh/a | 区域电网供给 |  |

注：①本项目所用餐厨废弃动植物油脂含水率约为20%，油脂厂下脚料含水率约为10%。

②本项目所用硫酸为30%的工业硫酸，严禁使用废硫酸。

③本项目生物质的年用量为370t，其中餐厨废弃动植物油脂加工过程中产生的锯末和油渣混合物固废送入锅炉燃烧，因此生物质的年购买量为320t。

④本项目原料餐厨废弃动植物油脂和油脂厂下脚料必须采用密闭罐车进行运输，避免原料在运输过程中发生洒落。原料在运输过程中，应当合理选择运输路线，避开沿线居民，以避免恶臭对居民的影响。

（2）原辅材料理化性质分析

①硫酸为无色油状腐蚀性液体，有强烈的吸湿性。虽不燃，但很多反应却会起火或爆炸，如与金属会产生可燃性气体，与水混合会大量放热。对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用；蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。

②氢氧化钠为白色半透明结晶状固体，极易溶于水，强腐蚀性。不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液；与酸发生中和反应并放热。有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾会刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔，皮肤和眼与NaOH直接接触会引起灼伤，误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。

③本项目冷库所用制冷剂为R404A，商品名称有SUVA HP62、SUVA 404A、Genetron 404A等。R404A由 HFC125,、HFC-134a 和 HFC-143混合而成，在常温下为无色气体，在自身压力下为无色透明液体。由于R404A属于HFC型非共沸环保制冷剂（完全不含破坏臭氧层的CFC、HCFC），得到目前世界绝大多数国家的认可并推荐的主流低温环保制冷剂。符合美国环保组织EPA、SNAP和UL的标准，符合美国采暖、制冷空调工程师协会（ASHRAE）的A1安全等级类别（这是最高的级别，对人身体无害）。本项目用制冷剂每10年更换一次。

2.7产品方案

本项目的产品方案见下表：

表2.7-1  产品方案

| 序号 | 产品 | 产量（t/a） | 储存场所及最大储量 | 贮存运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业油脂 | 1400 | 油罐，180t | 槽罐车 |

表2.7-2  产品技术性能表

| 产品名称 | 水杂 | 酸价 | 碘值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业油脂 | <3 | <10 | >80 | 不得掺杂矿物油、白土油、骨头油等 |

本项目生产的油脂仅可用于工业，不得随意出售。产品外销单位资质和生产能力见附件。

2.8主要设备

本项目主要的生产设备见下表。

表2.8-1主要工艺设备选型表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加热槽 | 自制 | 个 | 2 |  |
| 2 | 沸炼炉 |  | 个 | 1 |  |
| 3 | 蒸汽锅炉 | 1t/h | 个 | 1 |  |
| 4 | 电压榨机 |  | 台 | 1 |  |
| 5 | 油泵 |  | 个 | 4 |  |
| 6 | 液压机 |  | 台 | 1 | 华飞机械 |

由上表经对照分析可知，本项目所用的设备均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2012年本）》中的淘汰类。

2.9工作制度与劳动定员

本项目职工总人数10人，年工作200天，每天工作8小时，员工均在厂区内食宿。

2.10工程投资与资金筹措

项目总投资约200万元，资金来源全部为企业自筹。

2.11项目实施进度计划

本项目筹备、设计与建设总计约3个月。

- 3.工程分析

3.1工艺流程

（1）本项目餐厨废弃动植物油脂加工工艺流程及产污环节见下图。

图3.1-1项目餐厨废弃动植物油脂加工工艺流程及产污环节图

工艺流程简述:

①冬天气温较低时餐厨废弃动植物油脂可能凝固，需先经沸炼炉（生物质为燃料）融化后再进入加热槽加热，一般直接进入加热槽加热。此工序会产生燃烧废气、废水和固废，其中废气经风机引入锅炉废气处理系统一起处理，废水抽入废水处理系统处理，固废为草木灰，作为有机肥出售。

②将餐厨废弃动植物油脂在加热槽中经蒸汽加热至120℃左右（加热蒸汽由项目1t/h生物质锅炉蒸汽锅炉提供），加热45分钟，加热过程中基本无油烟产生，不会发生裂解反应。分层抽出油渣、油脂和废水，其中油渣进行压滤处理，废水进入污水处理系统进行处理。此工序废气主要为锅炉废气和加热过程中的恶臭废气，分别收集后进行处理。

③油渣加入锯末拌合后经压榨机压榨，进一步进行油、渣分离。压滤液再进入加热槽内继续加工，压榨后的油渣与锯末混合物进入锅炉燃烧。

④工业油脂装罐后外售。

（2）本项目油脂厂下脚料加工工艺流程及产污环节见下图。

图3.1-2项目油脂厂下脚料加工工艺流程及产污环节图

工艺流程简述:

①冬天气温较低时油脂厂下脚料可能凝固，需先经沸炼炉（生物质为燃料）融化后再进入加热槽加热，一般直接进入加热槽加热。此工序会产生燃烧废气、废水和固废，其中废气经风机引入锅炉废气处理系统一起处理，废水抽入废水处理系统处理，固废为草木灰，作为有机肥出售。

②将油脂厂下脚料在加热槽中经蒸汽加热至80℃左右（加热蒸汽由项目1t/h生物质蒸汽锅炉提供），加入原料比例约5%的30%硫酸，加热过程中基本无油烟产生，不会发生裂解反应。分层抽出油渣、油脂和废水，其中油渣抽入废油渣池，为固体废物，外售作脱模剂用；产生的废水为酸水，抽入酸罐，补充新鲜硫酸后可循环使用。每半年更换一次，更换后的酸水进入废水处理系统处理。此工序废气主要为锅炉废气和加热过程中的恶臭废气，分别收集后进行处理。

③工业油脂装罐后外售。

3.2相关平衡

3.2.1物料平衡

图3.2-1项目物料平衡图（单位t/a）

3.2.2水平衡

图3.2-2项目用水平衡图（单位m3/d）

3.3污染源产生及排放分析

3.3.1施工期污染源产生及排放分析

本项目为新建项目，无原有污染问题。本项目建设期间，各项施工活动，物料运输将不可避免地产生废气、粉尘、废水、噪声和固体废物，并对周围环境产生污染影响，其中以施工噪声和粉尘污染影响较为突出。

3.3.1.1施工期废气污染源分析

施工中地表的开挖，导致表土层裸露，遇到晴天有风的情况下易产生扬尘，同时施工中需要各种施工材料，在运输、装卸过程中将会有大量尘埃散逸在周围环境空气中；物料堆放期间由于风吹等也会产生扬尘污染。根据本项目的特征，施工过程中产生的扬尘大多是粒径较大的尘土，多数沉降于施工现场，少数形成飘尘，主要影响范围局限在施工场地下风向150m范围内。根据有关实测资料，在施工现场近地面的粉尘浓度为0.5～12mg/m3，环境空气的影响范围较小，且程度较轻。但在风大的季节，颗粒物将随风飘散，施工场近地面粉尘浓度超过《环境空气质量标准》（GB3096-2012）二级标准，超标范围在l～40倍之间。

施工中使用的各种机械，部分用电作为能源，部分施工机械需要燃用柴油或汽油，这些施工机械将产生一定的燃油烟气污染周围的环境。

3.3.1.2施工期废水污染源分析

生产废水：施工期生产废水主要来自洗砂和混凝土养护等，这些废水特点是SS较高，根据调查资料，废水中SS高达3000-4000mg/L，项目施工废水量约为10m3/d。

生活污水：主要来自建筑施工人员的生活污水，施工人员按最高峰每天10人计算，施工时间为60d，用水标准按50L/人·d计，排水量按用水量的80%计算，则施工人员生活污水产生量24m3，污水中各污染物浓度分别为：COD：300mg/L、BOD5：250mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：30mg/L。

3.3.1.3施工期噪声污染源分析

施工期间，运输车辆和各种施工机械如打桩机、挖掘机、推土机、搅拌机都是主要的噪声源，根据有关资料，这些机械、设备运行时的噪声值如表3.3-1。

表3.3-1施工机械设备噪声值

| 序号 | 设备名称 | 距源10m处 A声级dB(A) |  | 序号 | 设备名称 | 距源10m处 A声级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打桩机 | 105 |  | 5 | 夯土机 | 83 |
| 2 | 挖掘机 | 82 |  | 6 | 起重机 | 82 |
| 3 | 推土机 | 76 |  | 7 | 卡车 | 85 |
| 4 | 搅拌机 | 84 |  | 8 | 电锯 | 84 |

3.3.1.4施工期固体废物污染源分析

施工期的固体废物主要为施工过程中产生的弃渣、建筑垃圾、废弃的包装材料和工人产生的生活垃圾等。

根据建设单位提供资料和现场勘查，项目地西高东低，经土石方平衡分析，工程西面开挖的废土可回填于东面。根据建设单位提供资料，本项目挖方量和填方量分别约为5000立方米，工程无借方，亦无弃土。

施工建筑垃圾按每平方米0.05吨（项目新建建筑总面积700平方米），约产生35吨建筑垃圾，而每吨按0.25立方米计，则施工建筑垃圾量约为8.8立方米；

施工过程中废弃的包装材料，类比同类工程约为1吨。

项目施工人员平均按10人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，施工时间2个月，则施工人员生活垃圾量约为0.3t。

3.3.1.5施工期生态环境污染源分析

工程施工过程中地面开挖，将会对土壤产生扰动，因此项目占地及工程建设将不可避免的对当地的生态环境造成一定的影响。

（1）对植被、动物的影响

本项目所在地三面环山，生态环境一般，植物为草本植被，动物为鼠类、蛙类、蛇类等常见物种。本项目的建设不会引起区域植物物种资源和动物物种数量的减少。

（2）水土流失影响

本项目的建设施工对拟建地原生态环境的改变及挖方可能造成水土流失。项目建设过程中对地表进行开挖，使原有地表植被遭到破坏，地表裸露，如遇降雨，特别是暴雨季节，施工区域泥沙受到地表径流冲刷，产生水土流失现象。在项目建设施工期间和施工结束后，应采取相应的水土保持措施，防止水土流失的发生，保护好生态环境。

3.3.2运营期污染源产生及排放分析

3.3.2.1运营期废气污染源分析

根据建设项目生产工艺及设备配置情况分析，本项目废气主要为锅炉废气、沸炼炉废气、恶臭废气和食堂油烟废气。

（1）锅炉废气

项目运营过程中需要的蒸汽由一台1t/h燃生物质锅炉提供。根据生物质燃烧热为15百万焦耳/千克=3583.5kcal，产生1t蒸汽所需热量为646890kcal，锅炉热效率取78%，经计算，项目锅炉耗生物质量为231kg/h。项目年工作时间为200天，每天工作8小时，年耗生物质约为360t/a。

锅炉燃生物质废气产生量按照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表。见下表：

表3.3-2工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃生物质工业锅炉

| 产品名称 | 原料名称 | 工艺名称 | 规模等级 | 污染物指标 | 单位 | 产污系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸汽/热水/其他 | 生物质（木材、甘蔗渣压块等） | 层燃炉 | 所有规模 | 工业废气量 | 标立方米/吨-原料 | 6240.28 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 千克/吨-原料 | 17S |
|  |  |  |  | 烟尘（压块） | 千克/吨-原料 | 0.5 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 千克/吨-原料 | 1.02 |

注：二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。生物质中含硫量（S％）一般为0.1％，则S=0.1。

查阅上表得知，本项目锅炉燃生物质过程中工业废气量的产污系数为6240.28标立方米/吨-原料；SO2的产污系数为1.7千克/吨-原料；颗粒物的产污系数为0.5千克/吨-原料；氮氧化物的产污系数为1.02千克/吨-原料。则本项目工艺废气的产生量为2.25×106Nm3/a；SO2的产生量为0.61t/a；颗粒物的产生量为0.18t/a；NOX的产生量为0.37t/a。项目SO2的产生浓度为272mg/m3；颗粒物的产生浓度为80mg/m3；NOX的产生浓度为164mg/m3。项目锅炉废气拟采用项目锅炉废气拟采用麻石水膜除尘装置进行处理，其除尘效率可达87%。经过处理后的锅炉废气SO2、颗粒物和NOX的排放量分别为0.61t/a，0.02t/a，0.37t/a。

（2）沸炼炉废气

本项目冬季可能会用到沸炼炉，根据建设单位提供资料，其年耗生物质约为10t/a。参阅锅炉燃生物质废气产生量按照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表。本项目沸炼炉燃生物质过程中工业废气量的产污系数为6240.28标立方米/吨-原料；SO2的产污系数为1.7千克/吨-原料；颗粒物的产污系数为0.5千克/吨-原料；氮氧化物的产污系数为1.02千克/吨-原料。则本项目工艺废气的产生量为6.24×104Nm3/a；SO2的产生量为0.02t/a；颗粒物的产生量为0.01t/a；NOX的产生量为0.01t/a。项目SO2的产生浓度为272mg/m3；颗粒物的产生浓度为80mg/m3；NOX的产生浓度为164mg/m3。项目沸炼炉废气废气经收集后引入麻石水膜除尘装置进行处理，其除尘效率可达87%。经过处理后的沸炼炉废气SO2、颗粒物和NOX的排放量分别为0.02t/a，0.002t/a，0.01t/a。

（3）恶臭废气

原料在加热过程中会散发少量酸腐恶臭，主要恶臭物质为H2S、NH3。恶臭污染物源强类比岳阳县天创饲料有限公司年加工3700吨鱼（虾）食品厂废料项目来进行核算，其处理废油脂量为360t/a，本项目处理量为2000t/a。根据比例换算源强，恶臭废气产生和外排情况见下表3.3-3。恶臭气体经集中收集经水冷式冷凝器冷凝后，再引入锅炉燃烧后，经废气处理系统处理达标排放。

表3.3-3有组织恶臭废气产生和排放情况表

| 风量 （m3/h） | 污染物 | 处理前 |  |  | 处理后 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 | 产生量 |  | 浓度 | 排放量 |  |
| 3000 |  | mg/m3 | kg/h | t/a | mg/m3 | kg/h | t/a |
|  | H2S | 30 | 0.09 | 0.14 | 3 | 0.01 | 0.01 |
|  | NH3 | 360 | 1.08 | 1.73 | 36 | 0.11 | 0.17 |

注：25m排气筒恶臭污染物排放标准：H2S 0.9kg/h、NH3 14kg/h。

经上述处理后，该部分恶臭废气可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)中要求。

此外，原料在进行收集、运输和储存过程中会产生少量恶臭，同时，废水处理系统也会产生少量恶臭，无组织排放于厂区内。类比岳阳县天创饲料有限公司年加工3700吨鱼（虾）食品厂废料项目恶臭源，NH3和H2S厂界浓度分别为0.003mg/m3，0.0002mg/m3，排放源强分别为NH3 0.006kg/h（0.01t/a）和H2S 0.0006kg/h（0.001t/a）。可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)中厂界标准限值二级标准的要求。

（4）食堂油烟废气

本项目食堂使用液化气或电能等清洁能源，员工食堂厨房产生的少量油烟废气，据调查居民人均日食用油用量约30g/人·d，食堂最高就餐人数为10人，耗油量为0.06t/a，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%（本项目取3%）。油烟产生量为1.8kg/a，食堂设有1个灶头，排放量为2000m3/h，食堂工作200天，每天2小时，食堂油烟的产生浓度约2.25mg/m3。

综上，本项目经过处理后的锅炉废气SO2、颗粒物和NOX的排放量分别为0.61t/a，0.02t/a，0.37t/a；经过处理后的沸炼炉废气SO2、颗粒物和NOX的排放量分别为0.02t/a，0.002t/a，0.01t/a；引入锅炉燃烧的恶臭废气中H2S为0.13t/a，则燃烧产生的SO2量为0.24t/a，上述废气均通过锅炉排气筒排放，因此，本项目锅炉排气筒的SO2、颗粒物和NOX的排放量分别为0.87t/a，0.02t/a，0.38t/a。根据建设单位提供资料，本项目排气筒拟采用风机排气量为5000m3/h，则SO2、颗粒物和NOX的排放浓度分别为108.8mg/m3、2.5mg/m3、47.5mg/m3。锅炉产生的废气经25m高的排气筒排放，废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014）标准的要求（颗粒物≤50mg/m3，二氧化硫≤300mg/m3，NOX≤300mg/m3），可以实现达标排放。

3.3.2.2运营期废水污染源分析

本项目生产过程中产生的废水有生产废水、车间地面拖洗废水和职工的生活污水。

①生产废水

项目生产废水来自于餐厨废弃动植物油脂和油脂厂下脚料加工过程中分离出油渣和油脂后的废水和项目恶臭废气经水冷式冷凝器冷却后的废水。根据类比预测以及物料衡算，产生量1.0m3/d（200t/a），废水中主要污染物为PH4~6，COD1500mg/L，BOD51000mg/L，NH3-N80mg/L，动植物油500mg/L，SS2500mg/L。

②车间地面拖洗废水

为防止恶臭污染，本项目拟每5个工作日拖洗一次车间地面，清洁面积为720m2，用水量按0.5L/（m2﹒次）计，为0.36m3/次，排量系数取0.8，则地面拖洗废水排放量为0.29m3/次（11.5m3/a），主要污染物产生浓度为COD500mg/L，BOD5200mg/L，NH3-N30mg/L，动植物油200mg/L，SS800mg/L。

③生活污水

本项目共安排员工10人（均在厂区内食宿），根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2008）中相关标准，住宿人员生活用水量按160L/人·天计，则本工程生活用水量为1.6m3/d(即320m3/a)。排放系数取0.8，则生活废水产生量为1.28m3/d（256m3/a），其中污染物产生浓度为COD(300mg/L)、SS(200mg/L)、BOD5(200mg/L)、NH3(30mg/L)、动植物油（15 mg/L）。

本项目水污染物产生情况见下表3.3-5：

表3.3-5水污染物产生情况表

| 产生环节 | 指标 | 污染物产生浓度(mg/L) | 年产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 200t/a | PH | 4~6 |  |
|  | COD | 1500 | 0.3 |
|  | BOD5 | 1000 | 0.2 |
|  | NH3-N | 80 | 0.02 |
|  | 动植物油 | 500 | 0.1 |
|  | SS | 2500 | 0.5 |
| 车间地面拖洗废水 11.5t/a | COD | 500 | 0.005 |
|  | BOD5 | 200 | 0.002 |
|  | NH3-N | 30 | 0.001 |
|  | 动植物油 | 200 | 0.002 |
|  | SS | 800 | 0.007 |
| 生活污水 256t/a | COD | 300 | 0.115 |
|  | SS | 200 | 0.08 |
|  | BOD5 | 200 | 0.08 |
|  | NH3-N | 30 | 0.01 |
|  | 动植物油 | 15 | 0.004 |

3.3.2.3运营期噪声污染源分析

本项目主要噪声源为压榨机、粉碎机、滚筒筛、泵、液压机等，噪声值在80～85dB(A)之间，主要噪声设备见下表。

表3.3-6项目主要噪声设备一览表单位：dB（A）

| 序号 | 设备名称 | 噪声源强 | 治理措施 | 治理后噪声值 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压榨机 | 85 | 隔声减震 | 70 | 生产车间 |
| 2 | 泵 | 85 | 隔声减震 | 70 |  |
| 3 | 液压机 | 85 | 隔声减震 | 70 |  |
| 4 | 风机 | 80 | 隔声减震 | 65 |  |
| 5 | 锅炉 | 80 | 隔声 | 65 | 锅炉房 |

3.3.2.4运营期固体废物污染源分析

项目营运期间，固体废弃物主要包括生产加工过程中产生的锯末和油渣混合物、油渣、草木灰、锅炉除尘灰渣、废水处理污泥和职工生活垃圾等一般固废，以及硫酸、氢氧化钠包装废物，此为危险固废。

①锯末和油渣混合物

根据建设方提供的资料，在餐厨废弃动植物油脂加工进一步回收油脂的过程中，油渣需加入锯末拌合后经压榨机压榨，实现油、渣分离，此过程中会产生锯末和油渣的混合物固体废物，根据建设单位提供资料，其产生量约为110t/a，送入锅炉燃烧处理。

②油渣

本项目油脂厂下脚料加工过程中会产生油渣，根据建设单位提供资料，其产生量约为原料量的15%，即240t/a。为一般固体废物，可外售作脱模剂用。

③草木灰

本项目设有1t/h生物质蒸汽锅炉，主要燃料为生物质。根据经验，生物质燃料挥发份高，容易着火，燃烧后草木灰产生量少而且比较轻，约为生物质用量的5%，本项目生物质耗量为370t/a，则产生的灰渣量为18.5t/a，可外售作农肥用。

④锅炉除尘灰渣

锅炉废气经麻石水膜除尘处理收集一定量的颗粒物，除尘率可达87%，收集的烟尘约0.16t/a，可外售作农肥用。

⑤硫酸、氢氧化钠包装废物

本项目所使用硫酸和氢氧化钠的包装废物为危险固废，产生量约为0.1t/a，为危险固废，交由厂家回收处理。

⑥废水处理污泥

本项目在处理污水过程中会产生污泥，根据废水中SS的含量以及污水的SS去除效率可知，废水中SS的去除量可达1t/a，同时在好氧生物活性污泥法的处理过程中会产生一定量的污泥，因此可知污泥的产生量约为0.8t/a。因此本项目废水处理污泥量为1.8t/a，

⑦生活垃圾

生活垃圾产生量按1kg/人·d计，本项目职工10人，生活垃圾产生量约3t/a。

表3.3-7本项目固废产生情况表

| 固废名称 | 废物属性 | 治理前 | 治理方式 | 治理后 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锯末和油渣混合物 | 一般固废 | 110t/a | 锅炉燃烧 | 不排放 | 0 |
| 油渣 | 一般固废 | 240t/a | 外售作脱模剂 |  |  |
| 草木灰 | 一般固废 | 18.5t/a | 外售作农肥 |  |  |
| 锅炉除尘灰渣 | 一般固废 | 0.16t/a | 外售作农肥 |  |  |
| 废水处理污泥 | 一般固废 | 1.8t/a | 干化后由当地环卫部门清运填埋 |  |  |
| 生活垃圾 | 一般固废 | 3t/a | 当地环卫部门清运填埋 |  |  |
| 硫酸、氢氧化钠包装废物 | 危险固废 | 0.1t/a | 厂家回收处理 |  |  |

- 4.区域环境质量现状评价

4.1自然环境

4.1.1地理位置

岳阳县位于湖南省东北部，岳阳市境中部，处于东经112 °44′—113 °43′，北纬28 °57′—29°37′之间，北临岳阳市区、临湘，南抵汨罗、平江，东接湖北通城，西连沅江、华容。近城有5个乡镇、12万多人口，占全县20个乡镇的20%。京广铁路、107国道贯穿南北，省道1834线、1870线和县道容公公路、新墙河道横跨东西，城区往西12公里有2000吨级的鹿角码头，水运航道南连湘资沅澧，北通浩瀚长江，共同构成县域水陆交通网络骨架，形成铁、公、水三位一体的组合交通优势。

新开镇毗邻岳阳市区，是岳阳市的东大门，境内京珠高速，107国道、306省道纵横穿过，具有得天独厚的的交通枢位优势，镇政府所在地——新开塘距京广铁路岳阳货运站14公里，距武广高速铁路岳阳客运站12公里，距京珠高速公路岳阳出入口14公里，距城区陵矶外运码头21公里。本项目位于岳阳县新开镇新开村，具体地理位置见附图1。

4.1.2地形、地质地貌

岳阳县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:13:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。

岳阳县域地貌类型丰富，地势东高西低，呈阶梯状分布。东部山区以海拔高度在250-950m的山地为主，最高峰相思山主峰海拔975.2m，主要为花岗岩和板页岩，地形结构奇特。中部丘岗区海拔高度在50-300m之间，主要由第四纪红色粘土，紫色砂岩，变质及轻质板页岩和河流冲积物形成。西部滨湖区海拔一般不超过50m，主要由洞庭湖及其冲积物发育而成。

本项目用地范围内，无溶洞等不良土质，也无山崩、滑坡等地质灾害发生。场址地下水较丰富，分上层滞水和下层潜水，上层滞水由地表水补充，下层潜水有承压性。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本项目用地区域地震动峰值加速度分区为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35，对照地震基本烈度为Ⅵ度，基本上属少震区和无震区，地质状况良好。

4.1.3气候与气象

岳阳县属亚热带季风湿润性气候，具有雨量充沛、气候温和、日照充足、四季分明、暑热期长、严寒期短的特点。岳阳县气象站位于荣家湾，于1986年设立，次年1月1日开始观测至今。根椐其至今的年实测资料统计，多年平均日照时间在1813.8小时，多年平均无霜期277天，多年均气温16.8℃，最高气温40.3℃，最低气温-11.8℃。

根据实测降雨资料统计，多年平均年降水量为1316.26mm，最大一日降水量为208.00mm（1983年7月8日）。1967年实测降水量1530.6mm,为历年最大值，1968年实测降水787.4mm，为历年最小值。本流域形成暴雨的主要天气系统是梅雨峰系和山地地形雨，暴雨在4～8月都可能发生，大暴雨多集中在6～8月，暴雨持续时间一般为1～3天。雨量分布受地形影响随高程降低而呈递减趋势。

多年平均年蒸发量为1247.1mm。蒸发与气温关系密切，6～8月气温高，蒸发量大，多年平均月蒸发量最大在7月份，达214.8mm。年主导风向NNE，平均风速2.9m/s，最大风力为九级。

4.1.4水文

岳阳县水网密布。全县有新墙河、汨罗江、东洞庭湖三大水系，一级至三级河流64条。沿洞庭湖有中洲、鹿角、麻塘、新开、新墙、黄沙等6个乡镇，一线防洪大堤总长度122公里，有万亩堤垸6个（其中麻塘垸、中洲垸按照洞庭湖二级堤防标准建设），平垸行洪垸12个。县境湖泊有与长江相通的东洞庭湖，有与境内河流相连的内湖。东洞庭湖面积1327.80平方公里，县境尚有大小内湖22个。全县有大小水库255座，其中中型水库3座，小一型水库37座、小二型水库215座，有塘坝33100处，水库塘坝总容量22011.6万m3。

境内河流属洞庭湖水系，共有大小河流64条，总长度1069km。新墙河自东向西纵贯全境，流长108km，接纳47条支流，汇入东洞庭湖。由于降水量充沛，地表水丰富，年平均径流量达18亿m3，地下水蕴藏量6亿m3。新墙河干流总长115.40公里，沙港、游港河为新墙河两大支流，其中沙港河发源于平江县境内，经月田、铁山水库、公田、杨林，至筻口镇的三港嘴汇合游港河后入新墙河主流，县境流域面积974.69平方公里；游港河发源于临湘市境内，由西塘入县境，经筻口至三港嘴汇入新墙河主流，县境流域面积275平方公里。沙港、游港河自三港嘴汇流后经新墙、荣家湾从破岚口入东洞庭湖，主流全长26.80公里，流域面积418平方公里。罗水河发源于张谷英镇桂峰村，经岳坊、步仙桥、关王，进汨罗市，在县境长42公里，流域面积133.20平方公里。

4.1.5生态

本境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其它17种。其中属国家一级保护动物12种，二级保护动物47种，三级保护动物70种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜峰等。境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。境内已探明的矿产有钒、锰、铁、磷、石煤、泥炭、绿柱石、萤石、耐火粘土、石英、钾长石、白云石、石灰石等20余种。

据调查，项目四周植被以马尾松、低矮灌丛、杂草为主，动物主要为常见的鼠、麻雀、蝉、蚯蚓、蛇、鸟类等，无珍稀濒危等需要特殊保护动植物分布。

4.2社会环境

4.2.1行政区划、人口规模

“洞庭天下水，岳阳天下楼”，名楼名水兼得的岳阳县古称巴陵，地处洞庭湖畔，是湖南省的北大门，全县总面积2716平方公里，辖20个乡（镇）共68万人口，岳阳县已成为长江中游对外开放市、县之一。一九八三年，县城由岳阳市区迁至荣家湾镇。今日的岳阳县已成为长江中游对外开放市、县之一。县城搬迁后，岳阳县沿着改革开放之路，实现了经济发展的大跨跃。县城建设日新月异，城区由3000余人增加到近8万人口，建成区达6.5 km2（规划拓展到42 km2）。

项目位于新开镇，全镇下辖36个村，1个居委会，总人口约38000人，总面积133.4平方公里，有耕地38760亩、水田34882亩，旱地3878亩。

4.2.2经济发展

2015年，岳阳县国内生产总值676708亿元，按可比价格计算，比上年增长6.9%。分季度看，一季度同比增长7.0%，二季度增长7.0%，三季度增长6.9%，四季度增长6.8%。分产业看，第一产业增加值60863亿元，比上年增长3.9%;第二产业增加值274278亿元，增长6.0%;第三产业增加值341567亿元，增长8.3%。从环比看，四季度国内生产总值增长1.6%。

一、农业生产再获丰收

全年全国粮食总产量62143万吨，比上年增加1441万吨，增长2.4%。其中，夏粮产量14112万吨，增长3.3%;早稻产量3369万吨，下降0.9%;秋粮产量44662万吨，增长2.3%。谷物产量57225万吨，比上年增长2.7%。棉花产量561万吨，比上年下降9.3%。全年猪牛羊禽肉产量8454万吨，比上年下降1.0%，其中猪肉产量5487万吨，下降3.3%。禽蛋产量2999万吨，比上年增长3.6%;牛奶产量3755万吨，增长0.8%。

二、工业升级态势明显

全年全国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长6.1%。分经济类型看，国有控股企业增加值比上年增长1.4%，集体企业增长1.2%，股份制企业增长7.3%，外商及港澳台商投资企业增长3.7%。分三大门类看，采矿业增加值比上年增长2.7%，制造业增长7.0%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长1.4%。新产业增长较快，全年高技术产业增加值比上年增长10.2%，比规模以上工业快4.1个百分点，占规模以上工业比重为11.8%，比上年提高1.2个百分点。其中，航空、航天器及设备制造业增长26.2%，电子及通信设备制造业增长12.7%，信息化学品制造业增长10.6%，医药制造业增长9.9%。全年规模以上工业企业产销率达到97.6%。规模以上工业企业实现出口交货值118582亿元，比上年下降1.8%。12月份，规模以上工业增加值同比增长5.9%，环比增长0.41%。

1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润总额55387亿元，同比下降1.9%。规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.97元，主营业务收入利润率为5.57%。

三、固定资产投资增速回落

全年固定资产投资(不含农户)551590亿元，比上年名义增长10.0%，扣除价格因素实际增长12.0%，实际增速比上年回落2.9个百分点。其中，国有控股投资178933亿元，增长10.9%;民间投资354007亿元，增长10.1%，占全部投资的比重为64.2%。分产业看，第一产业投资15561亿元，比上年增长31.8%;第二产业投资224090亿元，增长8.0%;第三产业投资311939亿元，增长10.6%。从到位资金情况看，全年到位资金573789亿元，比上年增长7.7%。其中，国家预算资金增长15.6%，国内贷款下降5.8%，自筹资金增长9.5%，利用外资下降29.6%。全年新开工项目计划总投资408084亿元，比上年增长5.5%。从环比看，12月份固定资产投资(不含农户)增长0.68%。

全年全国房地产开发投资95979亿元，比上年名义增长1.0%(扣除价格因素实际增长2.8%)，其中住宅投资增长0.4%。房屋新开工面积154454万平方米，比上年下降14.0%，其中住宅新开工面积下降14.6%。全国商品房销售面积128495万平方米，比上年增长6.5%，其中住宅销售面积增长6.9%。全国商品房销售额87281亿元，比上年增长14.4%，其中住宅销售额增长16.6%。房地产开发企业土地购置面积22811万平方米，比上年下降31.7%。12月末，全国商品房待售面积71853万平方米，比上年末增长15.6%。全年房地产开发企业到位资金125203亿元，比上年增长2.6%。

四、市场销售较快增长

全年社会消费品零售总额300931亿元，比上年名义增长10.7%(扣除价格因素实际增长10.6%)。其中，限额以上单位消费品零售额142558亿元，增长7.8%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额258999亿元，比上年增长10.5%，乡村消费品零售额41932亿元，增长11.8%。按消费形态分，餐饮收入32310亿元，比上年增长11.7%，商品零售268621亿元，增长10.6%，其中限额以上单位商品零售133891亿元，增长7.9%。12月份，社会消费品零售总额同比名义增长11.1%(扣除价格因素实际增长10.7%)，环比增长0.82%。

全年全国网上零售额38773亿元，比上年增长33.3%。其中，实物商品网上零售额32424亿元，增长31.6%，占社会消费品零售总额的比重为10.8%;非实物商品网上零售额6349亿元，增长42.4%。

五、进出口同比下降

全年进出口总额245849亿元，比上年下降7.0%。其中，出口141357亿元，下降1.8%;进口104492亿元，下降13.2%。进出口相抵，顺差36865亿元。12月份，进出口总额24757亿元，同比下降0.5%。其中，出口14289亿元，增长2.3%;进口10468亿元，下降4.0%。

六、居民消费价格温和上涨

全年居民消费价格比上年上涨1.4%。其中，城市上涨1.5%，农村上涨1.3%。分类别看，食品价格同比上涨2.3%，烟酒及用品上涨2.1%，衣着上涨2.7%，家庭设备用品及维修服务上涨1.0%，医疗保健和个人用品上涨2.0%，交通和通信下降1.7%，娱乐教育文化用品及服务上涨1.4%，居住上涨0.7%。在食品价格中，粮食价格上涨2.0%，油脂价格下降3.2%，猪肉价格上涨9.5%，鲜菜价格上涨7.4%。12月份，居民消费价格同比上涨1.6%，环比上涨0.5%。全年工业生产者出厂价格比上年下降5.2%，12月份同比下降5.9%，环比下降0.6%。全年工业生产者购进价格比上年下降6.1%，12月份同比下降6.8%，环比下降0.7%。

七、居民收入稳定增长

全年全国居民人均可支配收入21966元，比上年名义增长8.9%，扣除价格因素实际增长7.4%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入31195元，比上年增长8.2%，扣除价格因素实际增长6.6%;农村居民人均可支配收入11422元，比上年增长8.9%，扣除价格因素实际增长7.5%。城乡居民人均收入倍差2.73，比上年缩小0.02。全国居民人均可支配收入中位数19281元，比上年名义增长9.7%。按全国居民五等份收入分组，低收入组人均可支配收入5221元，中等偏下收入组人均可支配收入11894元，中等收入组人均可支配收入19320元，中等偏上收入组人均可支配收入29438元，高收入组人均可支配收入54544元。2015年全国居民收入基尼系数为0.462。全年农民工总量27747万人，比上年增加352万人，增长1.3%，其中，本地农民工10863万人，增长2.7%，外出农民工16884万人，增长0.4%。农民工月均收入水平3072元，比上年增长7.2%。

八、经济结构优化升级

产业结构继续优化。全年第三产业增加值占国内生产总值的比重为50.5%，比上年提高2.4个百分点，高于第二产业10.0个百分点。需求结构进一步改善。全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为66.4%，比上年提高15.4个百分点。区域结构协调性增强。中、西部地区规模以上工业增加值比上年分别增长7.6%和7.8%，分别快于东部地区0.9和1.1个百分点;中部地区固定资产投资(不含农户)增长15.7%，快于东部地区3.0个百分点。节能降耗继续取得新进展。全年单位国内生产总值能耗比上年下降5.6%。

九、货币信贷平稳增长

12月末，广义货币(M2)余额139.23万亿元，比上年末增长13.3%，狭义货币(M1)余额40.10万亿元，增长15.2%，流通中货币(M0)余额6.32万亿元，增长4.9%。12月末，人民币贷款余额93.95万亿元，人民币存款余额135.70万亿元。全年新增人民币贷款11.72万亿元，比上年多增1.81万亿元，新增人民币存款14.97万亿元，比上年多增1.94万亿元。全年社会融资规模增量为15.41万亿元。

十、人口就业总体稳定

年末中国大陆总人口(包括31个省、自治区、直辖市和中国人民解放军现役军人，不包括香港、澳门特别行政区和台湾省以及海外华侨人数)137462万人，比上年末增加680万人。全年出生人口1655万人，人口出生率为12.07‰，死亡人口975万人，人口死亡率为7.11‰，人口自然增长率为4.96‰，比上年下降0.25个千分点。从性别结构看，男性人口70414万人，女性人口67048万人，总人口性别比为105.02(以女性为100)，出生人口性别比为113.51。从年龄构成看，16周岁以上至60周岁以下(不含60周岁)的劳动年龄人口91096万人，比上年末减少487万人，占总人口的比重为66.3%;60周岁及以上人口22200万人，占总人口的16.1%;65周岁及以上人口14386万人，占总人口的10.5%。从城乡结构看，城镇常住人口77116万人，比上年末增加2200万人，乡村常住人口60346万人，减少1520万人，城镇人口占总人口比重为56.1%。全国居住地和户口登记地不在同一个乡镇街道且离开户口登记地半年以上的人口(即人户分离人口)2.94亿人，比上年末减少377万人，其中流动人口为2.47亿人，比上年末减少568万人。年末全国就业人员77451万人，其中城镇就业人员40410万人。

总的来看，2015年国民经济仍运行在合理区间，经济结构进一步优化，转型升级进一步加快，新兴动力进一步积聚，人民生活进一步改善。但也要看到，国际环境仍然错综复杂，国内结构调整转型升级正处在爬坡过坎的关键阶段，全面深化改革任务艰巨。下一步，要认真学习贯彻党的十八大和十八届三、四、五中全会精神和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的总体思路，着力加强供给侧结构性改革，推动国民经济保持中高速、迈向中高端，实现中高收入水平。

4.2.3矿产资源及文物古迹

岳阳县矿物资源丰富，名胜众多，交通便利，极具商业和旅游开发价值。矿产资源丰富。境内已探明的矿产有钒、锰、泥炭、绿柱石、萤石、耐火粘土、白云石、石灰石等20余种。钒矿储量占全世界的四分之一，独居石、砂石等资源储量居湘北地区之首；境内自然地貌各具特色，自然风光旖旎，名胜古迹较多，全县有国家级森林公园（大云山）1处，国家级自然保护区（东洞庭湖）1处，国家级文物保护单位（张谷英古建筑群）1处，省级风景名胜区（铁山水库）1处，省级文物保护单位（鹿角窑址、湘北特委办公旧址）2处等。步仙乡文化底蕴深厚，境内有鹿苑古寺、古驿道等风景名胜，历史上文人志士层出不穷。自然资源丰富，主要农副产品有粮、油、茶、果、竹、牛、鱼、禽等，矿产资源有石英石等，资源开发潜力巨大。

据调查，本项目所在区域内未发现文物古迹。

4.2.4新开镇基本情况介绍

新开镇始建于民国18年，历史上行政区划多次调整，至1995年合并原五垸、龙湾二地，1997年设建制镇。全镇下辖36个村，1个居委会，总人口约38000人，总面积133.4平方公里，有耕地38760亩、水田34882亩，旱地3878亩。

镇区地形属典型丘陵地带，以丘岗为主，多山，境内植被和水资源丰富，洞庭湖支流——龙湾河和新墙河贯穿全境，山塘水库星罗密布，形成四季分明的气候。集镇新开塘地处盆地，四面环山，形成堪舆学上所谓的聚财宝地——梅花地。

作为进出岳阳市的南大门，新开镇区位优势明显，境内交通四通八达，G4高速、G107国道、S306线纵横交错，陆运、水运十分便利。全镇36个村全部实现通村公路水泥硬化，市区公交线路直达集镇。

新开镇境内矿藏丰富，包括钒、石煤、高岭土、石英砂、锰、铀等，特色矿种五氧化二钒，地质堪探推测远景储量占全世界的四分之一。上世纪70年代，勤劳聪慧的新开人从土法炼钒起步，在改革开放的前期创造了一个又一个经济奇迹，奠定了新开镇的工业基础，成就了岳阳县工业重镇的地位。世纪末，新开人开始意识到落后的冶炼技术对生态环境的破坏，痛下决心关停钒冶炼厂，转型发展其他工业。经历十几年的阵痛后，终于形成今日以玻璃制品、食品加工、物流货运为特色、轻工业遍地开花的局面，财税收入稳居全县第二。而今，随着新开镇纳入岳阳市城市规划区和市政府要求新开镇“退二进三”战略目标的提出，必将迎来新开镇第三轮经济发展热潮。

4.3环境质量现状监测与评价

4.3.1地表水环境质量现状监测与评价

为了解本项目附近地表水的水质现状，岳阳县环境监测站于2016年3月7日至3月9日连续三天对项目东南面100m处的新开村泉塘组鱼塘进行了现状水质监测，其监测资料统计结果见表4.3-1。

表4.3-1新开村泉塘组鱼塘水质监测情况统计表单位：mg/L（pH除外）

| 监测项目 |  | 监测结果 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值(无量纲) | 浓度范围 | 6.72-6.77 | 6-9 |
|  | 平均值 | / |  |
|  | 超标率（%） | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 |  |
| 悬浮物 | 浓度范围 | 7-8 | ≤30 |
|  | 平均值 | 7 |  |
|  | 超标率（%） | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 |  |
| 化学需氧量 | 浓度范围 | 9.21-9.50 | ≤20 |
|  | 平均值 | 9.34 |  |
|  | 超标率（%） | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 |  |
| 五日生化需氧量 | 浓度范围 | 2.62-2.69 | ≤4 |
|  | 平均值 | 2.66 |  |
|  | 超标率（%） | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 |  |
| 氨氮 | 浓度范围 | 0.386-0.391 | ≤1.0 |
|  | 平均值 | 0.388 |  |
|  | 超标率（%） | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 |  |
| 总磷 （以P计） | 浓度范围 | 0.040-0.046 | ≤0.05 |
|  | 平均值 | 0.043 |  |
|  | 超标率（%） | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 |  |
| 石油类 | 浓度范围 | 0.02ND | ≤0.05 |
|  | 平均值 | 0.02ND |  |
|  | 超标率（%） | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 |  |
| 硫化物 | 浓度范围 | 0.008-0.009 | ≤0.2 |
|  | 平均值 | 0.008 |  |
|  | 超标率（%） | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 |  |
| 粪大肠菌群 | 浓度范围(个) | 480-490 | ≤10000 |
|  | 平均值 | 486 |  |
|  | 超标率（%） | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 |  |

由表4.3-1可知，项目东南面100m处的新开村泉塘组鱼塘各监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，现状水质良好。

4.3.2地下水环境质量现状监测与评价

（1）监测点布：项目所在地水井。

（2）监测因子：pH、高锰酸盐指数、氨氮、硫酸盐、硝酸盐、挥发性酚类、氯化物、总大肠菌群。

（3）监测时间：2015年10月12日至10月16日，连续五天

表4.3-2地下水环境质量现状监测结果统计表单位：mg/L（pH除外）

| 监测项目 |  | 项目所在地水井 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值(无量纲) | 浓度范围 | 7.00-67.01 | 6.5-8.5 |
|  | 平均值 | / |  |
|  | 超标率（%） | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 |  |
| 高锰酸盐指数 | 浓度范围 | 1.57-1.66 | ≤3.0 |
|  | 平均值 | 1.61 |  |
|  | 超标率（%） | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 |  |
| 氨氮 | 浓度范围 | 0.142-0.148 | ≤0.2 |
|  | 平均值 | 0.145 |  |
|  | 超标率（%） | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 |  |
| 硫酸盐 | 浓度范围 | 33.0-36.6 | ≤250 |
|  | 平均值 | 34.4 |  |
|  | 超标率（%） | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 |  |
| 硝酸盐 | 浓度范围 | 0.08ND | ≤20 |
|  | 平均值 | 0.08ND |  |
|  | 超标率（%） | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 |  |
| 挥发性酚类 | 浓度范围 | 0.0003ND | ≤0.002 |
|  | 平均值 | 0.0003ND |  |
|  | 超标率（%） | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 |  |
| 氯化物 | 浓度范围 | 10ND | ≤250 |
|  | 平均值 | 10ND |  |
|  | 超标率（%） | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 |  |
| 总大肠菌群 | 浓度范围(个) | 20 | ≤3 |
|  | 平均值 | 20 |  |
|  | 超标率（%） | 100 |  |
|  | 最大超标倍数 | 5.67 |  |

由表4.3-2可见，监测结果表明，项目所在地水井的粪大肠菌群出现超标情况，超标原因为可能为周边农田的灌溉、生活污染，除粪大肠菌群超标外，项目地附近水井的其余监测因子均符合《地下水环境质量标准》(GB/T14848-1993)中的Ⅲ类水质标准。

4.3.3大气环境质量现状监测与评价

（1）为了解项目特征因子背景情况，本评价在综合考虑区域风频特征、环境功能、保护目标位置等因素后，设置2个环境空气现状监测点，分别位于G1:项目拟建地G2：项目拟建地东面30m居民点。

（2）监测项目

监测项目为：SO2、NO2、TSP、H2S、NH3和臭气

（3）监测时间及频率

2016年3月3日~3月9日，连续7天采样监测。SO2、NO2监测小时值；TSP 浓度监测日均值；H2S、NH3和臭气监测一次浓度。

(4)评价标准

SO2、NO2、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；H2S、NH3执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的居民区大气中有害物质的最高容许浓度中标准限值。

- 监测结果统计

本项目监测期间的天气状况见下表。

表4.3-3监测期间天气状况一览表

| 采样日期 | 采样时间 | 风向 | 风速（m/s） | 天气 | 相对湿度(%) | 气温℃ | 气压kpa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3月3日 | 2∶00 | 南 | 1.2 | 阴 |  | 19 | 101.8 |
|  | 8∶00 |  |  |  |  | 16 | 102.0 |
|  | 14∶00 |  |  |  |  | 21 | 101.6 |
|  | 20∶00 |  |  |  |  | 21 | 101.6 |
| 3月4日 | 2∶00 | 南 | 0.8 | 多云 |  | 15 | 102.0 |
| 11月9日 | 8∶00 | 西南 |  |  |  | 16 | 102.0 |
| 11月9日 | 14∶00 | 西南 |  |  |  | 21 | 101.6 |
| 11月9日 | 20∶00 | 西南 |  |  |  | 19 | 101.6 |
| 3月5日 | 2∶00 | 北 | 0.9 | 小雨 |  | 11 | 102.2 |
| 11月9日 | 8∶00 |  |  |  |  | 15 | 102.0 |
| 11月9日 | 14∶00 |  |  |  |  | 19 | 101.8 |
| 11月9日 | 20∶00 |  |  |  |  | 18 | 101.8 |
| 3月6日 | 2∶00 | 南 | 1.1 | 晴 |  | 15 | 102.0 |
|  | 8∶00 |  |  |  |  | 17 | 101.9 |
|  | 14∶00 |  |  |  |  | 20 | 101.8 |
|  | 20∶00 |  |  |  |  | 20 | 101.8 |
| 3月7日 | 2∶00 | 南 | 0.6 | 阵雨转中雨 |  | 16 | 102.0 |
|  | 8∶00 |  |  |  |  | 19 | 101.8 |
|  | 14∶00 |  |  |  |  | 18 | 101.8 |
|  | 20∶00 |  |  |  |  | 20 | 101.7 |
| 3月8日 | 2∶00 | 北 | 1.5 | 中雨转小雨 |  | 15 | 102.0 |
|  | 8∶00 |  |  |  |  | 14 | 102.1 |
|  | 14∶00 |  |  |  |  | 14 | 102.3 |
|  | 20∶00 |  |  |  |  | 11 | 102.3 |
| 3月9日 | 2∶00 | 北 | 1.4 | 多云 |  | 10 | 102.4 |
|  | 8∶00 |  |  |  |  | 9 | 102.4 |
|  | 14∶00 |  |  |  |  | 7 | 102.5 |
|  | 20∶00 |  |  |  |  | 6 | 102.5 |

环境空气质量现状调查监测结果具体见表4.3-4。

表4.3-4环境空气监测结果统计表（单位：mg/m3）

| 监测因子 | 监测点 | 范围（mg/Nm3） | 平均值 | 标准值（mg/Nm3） | 最大超 标倍数 | 超标率 （％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | G1 | 0.013~0.018 | 0.015 | 0.50 （小时浓度） | 0 | 0 |
|  | G2 | 0.012~0.017 | 0.014 |  | 0 | 0 |
| NO2 | G1 | 0.019~0.027 | 0.022 | 0.24 （小时浓度） | 0 | 0 |
|  | G2 | 0.017~0.026 | 0.021 |  | 0 | 0 |
| TSP | G1 | 0.091~0.098 | 0.095 | 0.30 （日均浓度） | 0 | 0 |
|  | G2 | 0.093~0.096 | 0.094 |  | 0 | 0 |
| NH3 | G1 | 0.01ND~0.017 | 0.01ND | 0.20 （一次浓度） | 0 | 0 |
|  | G2 | 0.01ND | 0.01ND |  | 0 | 0 |
| H2S | G1 | 0.006ND~0.012 | 0.006ND | 0.01 （一次浓度） | 0 | 0 |
|  | G2 | 0.006ND | 0.006ND |  | 0 | 0 |
| 臭气浓度（无量纲） | G1 | ND | ND | 20（无量纲） | 0 | 0 |
|  | G2 | ND | ND |  | 0 | 0 |

由表4.3-4可见，现场监测期间各大气监测点环境空气中SO2、NO2的小时浓度和TSP的日均浓度均能够满足《大气环境质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求； NH3、H2S的监测结果均达到《工业企业设计卫生标准》 （TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准；所有监测点的臭气浓度未检出，表明项目所在区域环境空气质量良好。

4.3.4声环境质量现状监测与评价

（1）监测布点

本评价在项目厂界四周各布设一个监测点，同时在东面30m居民点布设1个点，共5个点进行现状监测。

（2）监测时间

监测时间：2016年3月3日～5日，连续3天。

（3）监测因子

连续等效声级

（4）监测结果

本次评价，噪声监测结果，详见表4.3-5。

表4.3-5  环境噪声监测统计与评价结果单位：dB(A)

| 编号 |  | 监测点 | 昼间 | 夜间 | 标准 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 3.3 | 厂界东侧 | 59.3 | 52.4 | 70（昼）,55（夜） | 达标 |
|  | 3.4 |  | 58.6 | 53.0 |  |  |
|  | 3.5 |  | 57.4 | 53.9 |  |  |
| N2 | 3.3 | 厂界南侧 | 51.0 | 46.5 | 60（昼）,50（夜） | 达标 |
|  | 3.4 |  | 51.5 | 46.9 |  |  |
|  | 3.5 |  | 51.9 | 46.5 |  |  |
| N3 | 3.3 | 厂界西侧 | 51.4 | 47.1 |  | 达标 |
|  | 3.4 |  | 51.8 | 47.7 |  |  |
|  | 3.5 |  | 52.2 | 46.0 |  |  |
| N4 | 3.3 | 厂界北侧 | 52.2 | 46.0 |  | 达标 |
|  | 3.4 |  | 50.7 | 47.0 |  |  |
|  | 3.5 |  | 51.4 | 46.4 |  |  |
| N5 | 3.3 | 东面居民点 | 58.0 | 53.1 | 70（昼）,55（夜） | 达标 |
|  | 3.4 |  | 58.8 | 52.8 |  |  |
|  | 3.5 |  | 58.4 | 52.9 |  |  |

由现状监测可知，各监测点昼夜环境噪声均符合本评价相应区域执行的评价标准要求，说明区域声环境质量较好。

- 5.环境影响预测与评价

5.1施工期环境影响分析

本项目为新建项目，无原有污染问题。本项目建设期间，各项施工活动，物料运输将不可避免地产生废气、粉尘、废水、噪声和固体废物，并对周围环境产生污染影响，其中以施工噪声和粉尘污染影响较为突出。

5.1.1施工期环境空气影响分析

（1）废气

施工过程中废气主要来源于施工机械驱动设备（如柴油机等）和运输及施工车辆所排放的废气。此外，还有施工队伍因生活需要使用燃料而排放的废气等。

建筑工地上使用的施工机械和大型建筑材料运输车辆一般都以柴油为燃料。由柴油燃烧产生的尾气中主要含有CO、碳氢化合物和NOx，其排放情况分别为：CO：5.25g/辆·km、THC：2.08g/辆·km、NOx：10.44g/辆·km。考虑其量不大，影响范围有限，其环境影响比较小。

（2）粉尘和扬尘

工地扬尘是施工期最主要的环境空气污染源，针对扬尘的来源，建设单位应采取配置工地滞尘防护网、设置围档，并采用商品混凝土和预拌砂浆，最大程度减少扬尘对周围大气环境的危害，必要时采用水雾喷淋以降低和防治二次扬尘。

在运输、装卸建筑材料时，尤其是泥砂等物质，应采用封闭车辆运输。

据经验调查，露天堆场产生的扬尘量与风速和尘粒含水率有关，因此减少建材的露天堆放和保证一定的含水率也是抑制扬尘的有效手段。

具体要求如下：

①建筑工地场界应设置高度2米以上的围挡。

②遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。

③施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密封存储、设置围挡或堆砌围墙、用防尘布苫盖等措施。

④施工过程中产生的弃料及其它建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网，定期喷洒抑尘剂，定期喷水压尘等措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移。

⑤设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。同时洗车平台四周应设置废水导流渠、收集池、沉砂池等。

⑥运输车辆尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，保证物料、渣土、垃圾不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行运输。

⑦工地裸地防尘要做到：覆盖防尘布或防尘网、植被绿化、天晴勤洒水、工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网或防尘布。

⑧使用商品混凝土和预拌砂浆，不得现场搅拌、消化石灰及拌石灰土等，应尽量使用成品或半成品石材、木制品，实施装配式施工，减少因切割造成的扬尘。

⑨工地内若需从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面，可打包搬运，不得凌空抛撒。

通过以上措施，本项目施工过程中产生的大气污染可以降低到最小程度，对周边环境敏感目标影响轻微。

5.1.2施工期水环境影响分析

施工期的水污染源主要有施工废水和施工人员的生活污水。施工废水主要来源于各种施工机械设备清洗废水，主要污染物为SS。施工人员生活污水主要污染物为COD、BOD5和氨氮。为减轻施工废水和施工人员生活污水对地表水的影响，主要采取以下措施治理废水污染：

（1）施工废水采取临时沉淀池等措施进行处理后回用；在施工场地内部修建排水沟或者撇水沟，场内场外分开排放，严格禁止施工废水随意排放；在施工场地设化粪池，生活污水经化粪池处理后用于农作物施肥，严禁直接排入附近地表水体。

（2）合理安排施工程序，挖填方配套作业，分区分片施工；施工完成后不得闲置土地，应尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。在工地四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流入附近水塘和沟渠。

（3）运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，集中收集后送有资质单位处理，以免污染水体。

（4）施工时采取临时防护措施，防止水土流失。

上述污染防治措施可避免污染物的无序排放，使项目施工产生的污染物均得到合理处置，最大限度减小污染物排放对外环境的影响，对水环境影响较小。

5.1.3施工期噪声环境影响分析

施工期间，运输车辆和各种施工机械如打桩机、挖掘机、推土机、搅拌机都是主要的噪声源，根据有关资料，这些机械、设备运行时的噪声值如表5.1-1。

表5.1-1施工机械设备噪声值

| 序号 | 设备名称 | 距源10m处 A声级dB(A) |  | 序号 | 设备名称 | 距源10m处 A声级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打桩机 | 105 |  | 5 | 夯土机 | 83 |
| 2 | 挖掘机 | 82 |  | 6 | 起重机 | 82 |
| 3 | 推土机 | 76 |  | 7 | 卡车 | 85 |
| 4 | 搅拌机 | 84 |  | 8 | 电锯 | 84 |

在施工过程中，这些施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射量的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。

施工噪声对周边声环境的影响，采用《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价。

施工机械噪声主要属中低频噪声，预测其影响时可只考虑其扩散衰减，预测模型可选用：

式中：	、分别为距声源r1、r2处的等效声级值[dB(A)]；

r1、r2为接受点距声源的距离（m）。

由上式可计算出噪声值随距离衰减情况见表5.1-2。

表5.1-2 噪声值随距离的衰减情况

| 距离（m） | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [dB(A)] | 20 | 34 | 40 | 43 | 46 | 48 | 49 |

如按施工机械噪声最高的打桩机和混凝土搅拌机计算，作业噪声随距离衰减后，不同距离接受的声级值如表5.1-3。

表5.1-3施工设备噪声对不同距离接受点的影响值

| 噪声源 | 距离（m） | 10 | 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 打桩机 | 声级值[dB(A)] | 105 | 91 | 85 | 82 | 79 | 77 | 76 |
| 混凝土搅拌机 | 声级值[dB(A)] | 84 | 70 | 64 | 61 | 58 | 56 | 55 |

根据表5.1-3可见，白天施工作业噪声超标范围在100m以内，本项目施工噪声将对项目拟建地东面居民点产生影响。为控制施工噪声影响，要求施工期间采取以下相应措施：

（1）禁止使用冲击式打桩机等高噪声设备，可选静压式打桩机或钻孔灌注桩机。选用性能运行良好的低噪声施工机械设备。加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态。

（2）对于产生高声级的机械如搅拌机，真空泵、电锯等，应设法安装隔声装置，例如建立隔声房，并布置在靠近交通干线的部位，尽可能拉大项目周围居民住宅区的距离，以最大限度减轻高噪声施工机械对周围环境的影响。

（3）不设水泥搅拌站，代之以使用商品混凝土浆，可有效减轻建筑施工噪声的环境影响。

（4）对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在所经过的道路禁止鸣笛，以免影响沿途居民的正常生活。施工期运输车辆应尽量保持良好车况，合理调度，尽可能匀速慢行，同时避免夜间22：00后及清晨7：00前作业。

（5）禁止夜间进行产生环境噪声污染的施工作业。因特殊要求必须连续作业的，应认真执行夜间施工的有关规定，施工单位要提出书面申请，经当地环保局（岳阳县环保局）审批后，出告示告之市民施工时间、施工内容，以求得附近居民谅解和支持，并尽量缩短工时。

5.1.4施工期固体废物环境影响分析

施工期的固体废物主要为施工过程中产生的弃渣、建筑垃圾、废弃的包装材料和工人产生的生活垃圾等。

根据建设单位提供资料和现场勘查，项目地西高东低，经土石方平衡分析，工程西面开挖的废土可回填于东面。根据建设单位提供资料，本项目挖方量和填方量分别约为5000立方米，工程无借方，亦无弃土。

施工建筑垃圾按每平方米0.05吨（项目新建建筑总面积700平方米），约产生35吨建筑垃圾，而每吨按0.25立方米计，则施工建筑垃圾量约为8.8立方米；

施工过程中废弃的包装材料，类比同类工程约为1吨。

项目施工人员平均按10人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，施工时间2个月，则施工人员生活垃圾量约为0.3t。

项目施工过程中产生的临时堆放土方、表层土等，这些固体废物的临时堆放对环境的影响主要表现在雨季防护不当造成水土流失的发生，起风时干燥土方可能会因防护不当起尘，影响大气环境。针对这些影响，需要采取必要的防护措施，包括修筑围挡、四周开挖边沟、覆盖篷布等，采取这些措施后，对环境的影响较小。

施工现场废弃的建筑垃圾宜分类回收，施工中产生的碎砖、石、砼块、黄沙等建筑垃圾作为地基的填筑料。各类建材的包装箱袋应派专人负责收集分类存放，统一运往废品收购站回收利用。力求做到工程施工安全文明，整洁卫生，创造一个良好的施工环境。

施工单位应指派专人负责施工区生活垃圾的收集及转运工作，生活垃圾不得随意丢弃，收集的生活垃圾应及时运往城镇生活垃圾填埋场进行卫生填埋。

5.1.5施工期生态环境影响分析

工程施工过程中地面开挖，将会对土壤产生扰动，因此项目占地及工程建设将不可避免的对当地的生态环境造成一定的影响。

（1）对植被、动物的影响

本项目所在地选址原为荒地，生态环境一般，植物为草本植被，动物为蚂蚁、鼠类、蛙类、蛇类等常见物种。本项目的建设不会引起区域植物物种资源和动物物种数量的减少。

（2）水土流失影响

本项目的建设施工对拟建地原生态环境的改变及挖方可能造成水土流失。项目建设过程中对地表进行开挖，使原有地表植被遭到破坏，地表裸露，如遇降雨，特别是暴雨季节，施工区域泥沙受到地表径流冲刷，产生水土流失现象。在项目建设施工期间和施工结束后，应采取相应的水土保持措施，防止水土流失的发生，保护好生态环境。

5.1.6施工期对区域交通影响分析

施工期间，大量的建筑材料需要运入，现场产生的大量建筑垃圾和生活垃圾需要运出，运输车辆将会对交通带来一定影响。建设单位、施工单位应会同交通部门定制合理的运输路线和时间，尽量避开繁忙道路和交通高峰时段，以缓解施工期对交通带来的影响。另外建设单位应与运输部门共同做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，按规定地点处置，并不定期地检查执行的情况。采取上述措施后，将会有效地减轻施工期对交通的影响。

5.2运营期环境影响评价

5.2.1运营期大气环境影响评价

（1）气候特征

该区域属亚热带季风气候，气候温和，四季分明，热量充足，雨水集中，无霜期长。常年主导风向为NNE，频率为18%；夏季主导风向为SSE，频率为15%，冬季主导风向为NNE，频率为22%。主要气象如下：年平均气温17.8℃，最冷月（一月）平均气温4.4℃，最热月（七月）平均气温29.2℃，最冷月极端最低气温-3.1℃，最热月极端最高气温37.1℃，年降雨量1302mm，年平均风速2.9m/s（最大风速29m/s）。

（2）地面气象要素

岳阳市气象站近20年的气温、气压、湿度、降水量、蒸发量等地面气象要素的统计结果见下表。

表5.2-1  常规气象要素统计值

| 项目 月份 | 平均气温℃ | 平均气压hpa | 平均相对湿度% | 平均降水量mm | 平均蒸发量mm | 平均风速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.3 | 985.9 | 85 | 79.3 | 45.1 | 2.1 |
| 2 | 7.1 | 983.6 | 85 | 110.5 | 51.3 | 2.5 |
| 3 | 11.1 | 980.4 | 86 | 151.4 | 73.9 | 2.7 |
| 4 | 17.5 | 976.2 | 83 | 190.1 | 113.0 | 2.8 |
| 5 | 22.0 | 972.9 | 82 | 212.7 | 142.0 | 2.5 |
| 6 | 25.7 | 969.2 | 80 | 175.4 | 179.2 | 2.7 |
| 7 | 28.2 | 968.3 | 72 | 116.8 | 252.0 | 3.0 |
| 8 | 27.2 | 969.2 | 77 | 155.5 | 203.9 | 2.1 |
| 9 | 23.5 | 975.0 | 80 | 82.0 | 137.1 | 2.1 |
| 10 | 18.4 | 980.7 | 80 | 91.2 | 107.9 | 2.1 |
| 11 | 12.9 | 984.5 | 78 | 62.6 | 79.6 | 2.0 |
| 12 | 7.9 | 986.6 | 78 | 44.1 | 64.5 | 2.0 |
| 全年 | 17.2 | 977.7 | 81 | 1471.7 | 1449.5 | 2.4 |

（3）风向、风速

表5.2-2是岳阳市气象站近20年来风向频率统计表，表5.2-3是岳阳市气象站近20年来风速统计表。图5.2-1是相应的风向频率玫瑰图。

表5.2-2  岳阳市气象站全年及四季风向频率（%）分布

| 时间 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 11 | 17 | 15 | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 夏 | 13 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 15 | 4 |
| 秋 | 14 | 20 | 18 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 冬 | 9 | 22 | 17 | 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 全年 | 11 | 18 | 16 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 时间 | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |  |
| 春 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 9 |  |
| 夏 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 |  |
| 秋 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 |  |
| 冬 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 |  |
| 全年 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 |  |

表5.2-3  岳阳市气象站近20年风速统计（单位：m/s）

| 时间 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 3.5 |
| 时间 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 全年 |  |
| 风速 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.9 |  |

图5.2-1  岳阳全年及四季风频玫瑰图

从图表中可以看出：该区域常年主导风向为NNE，频率为18%，春季主导风向为NNE风，频率高达17%，夏季主导风向为SSE风，频率高达15%，秋季主导风向为NNE风，频率为20%，冬季主导风向为NNE风，频率为22%，年平均风速为2.9m/s。

（4）地面大气稳定度频率分布

大气稳定度也是空气污染物扩散能力的一个判别因子。大气处于不稳定度状态时，有利于湍流发展加强，使污染物扩散加快；而大气处于稳定状态时，湍流运动较弱，空气污染物的扩散受到抑制。本评价利用岳阳市气象站20年每日定时地面风向、风速及总云量、低云量等观测资料进行大气稳定度和联合频率的统计。按照修正的帕斯奎尔（Pasquill）稳定度分级方法，统计各季及全年的大气稳定度分布频率，结果见表5.2-4。

表5.2-4   岳阳市大气稳定度频率分布（%）

| 稳定度 季节 | 不稳定类 |  |  |  | 中性类 | 稳定类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | 小计 | D | E | F | 小计 |
| 春季 | 5.1 | 6.5 | 5.5 | 17.0 | 76.4 | 6.5 | 0.0 | 6.5 |
| 夏季 | 1.1 | 10.5 | 22.5 | 34.1 | 56.2 | 9.1 | 0.0 | 9.1 |
| 秋季 | 6.3 | 13.5 | 1.2 | 21.1 | 55.1 | 23.8 | 0.0 | 23.8 |
| 冬季 | 3.7 | 6.1 | 2.1 | 11.9 | 73.1 | 15.1 | 0.0 | 15.1 |
| 平均 | 4.0 | 9.2 | 8.0 | 21.2 | 65.1 | 13.5 | 0.0 | 13.5 |

由表可知，该区域大气稳定度以D类居多（年均频率为65.1%），F类出现频率最小，为0。各季各类大气稳定度分布频率虽有所变化，但均以中性的D类为主。不稳定类（A，B，C）频率以夏季最大，冬季最小；中性类（D）频率以春季最大，秋季最小；稳定类（E）频率以秋季最大，春季最小。

（5）参数选取

采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中要求的Screen3 估算模式对项目污染物的排放进行估算。本项目主要的大气污染物锅炉废气、沸炼炉废气、恶臭废气通过25m的排气筒排放，少量未收集恶臭气体无组织排放。主要污染物估算参数选取见表5.2-5和表5.2-10。

表5.2-5 项目有组织排放源正常排放源强一览表

| 污染 源名称 | 排放状况 | 排气量 m3/h | 污染物 名称 | 排放状况 |  |  | 排放源参数 |  |  | 排放 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 总量 t/a | 高度 m | 内径 m | 温度 ℃ |  |
| 排气筒 | 正常排放 | 5000 | 颗粒物 | 2.5 | 0.02 | 0.02 | 25 | 1.0 | 120 | 连续排放 |
|  |  |  | SO2 | 108.8 | 0.54 | 0.87 |  |  |  |  |
|  |  |  | NOX | 47.5 | 0.25 | 0.38 |  |  |  |  |

注：考虑H2S经燃烧处理后转化为SO2。

（6）评价等级的确定

根据表5.2-6和表5.2-11所选取的计算参数，采用导则要求的Screen3 估算软件计算后，本项目评价等级确定见表5.2-6。

表5.2-6  建设项目评价等级确定表

| 污染物 |  | 污染物最大地面浓度（mg/m3） | D10%距离 （m） | 最大浓度下风距离 （m） | 标准值 （mg/m3） | 占标率 （Pmax） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 颗粒物 | 0.0002687 | / | 262 | 0.9 | 0.03% |
|  | SO2 | 0.007256 | / | 262 | 0.5 | 1.45% |
|  | NOX | 0.003359 | / | 262 | 0.2 | 1.68% |
| 无组织 | NH3 | 0.003005 | / | 84 | 0.2 | 1.5% |
|  | H2S | 0.0003005 | / | 84 | 0.01 | 3.0% |

注：TSP 标准值按日均值的3 倍计算；NH3、H2S执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的居民区大气中有害物质的最高容许浓度中标准限值。

（4）大气环境评价范围的确定

根据Screen3 估算模式结果，本项目各污染物的占标率（Pmax）未达到标准限值的10%。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）5.4.2 中要求“评价范围的直径或边长一般不应小于5km”，确定本项目环境空气评价范围为以生产车间为中心、半径2.5km 的圆形。

（5）有组织废气正常排放大气环境影响预测

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）5.3.2.4 条要求大气三级评价可不进行大气环境影响预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据。

采用导则推荐模式清单中的估算模式分别计算有组织正常排放的颗粒物、SO2和NOX。污染物主要排放源的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率，结果见表5.2-7。

表5.2-7 有组织正常排放的颗粒物、SO2和NOX估算模式式计算结果表

| 距源中心下风向距离D/m | 有组织正常排放的颗粒物 |  | 有组织正常排放的SO2 |  | 有组织正常排放的NOX |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi1/% | 下风向预测浓度Ci2(mg/m3) | 浓度占标率Pi2/% | 下风向预测浓度Ci3(mg/m3) | 浓度占标率Pi3/% |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0.00009591 | 0.01 | 0.00259 | 0.52 | 0.001199 | 0.6 |
| 100 | 0.00009591 | 0.01 | 0.00259 | 0.52 | 0.001199 | 0.6 |
| 200 | 0.0002486 | 0.03 | 0.006711 | 1.34 | 0.003107 | 1.55 |
| 262 | 0.0002687 | 0.03 | 0.007256 | 1.45 | 0.003359 | 1.68 |
| 300 | 0.0002575 | 0.03 | 0.006953 | 1.39 | 0.003219 | 1.61 |
| 400 | 0.0002529 | 0.03 | 0.006827 | 1.37 | 0.003161 | 1.58 |
| 500 | 0.0002515 | 0.03 | 0.006789 | 1.36 | 0.003143 | 1.57 |
| 600 | 0.0002555 | 0.03 | 0.0069 | 1.38 | 0.003194 | 1.6 |
| 700 | 0.0002409 | 0.03 | 0.006503 | 1.3 | 0.003011 | 1.51 |
| 800 | 0.0002194 | 0.02 | 0.005924 | 1.18 | 0.002742 | 1.37 |
| 900 | 0.0002006 | 0.02 | 0.005417 | 1.08 | 0.002508 | 1.25 |
| 1000 | 0.0002019 | 0.02 | 0.005452 | 1.09 | 0.002524 | 1.26 |
| 1100 | 0.0001999 | 0.02 | 0.005396 | 1.08 | 0.002498 | 1.25 |
| 1200 | 0.0001955 | 0.02 | 0.005279 | 1.06 | 0.002444 | 1.22 |
| 1300 | 0.0001897 | 0.02 | 0.005123 | 1.02 | 0.002372 | 1.19 |
| 1400 | 0.0001831 | 0.02 | 0.004944 | 0.99 | 0.002289 | 1.14 |
| 1500 | 0.0001761 | 0.02 | 0.004754 | 0.95 | 0.002201 | 1.1 |
| 1600 | 0.0001689 | 0.02 | 0.004561 | 0.91 | 0.002112 | 1.06 |
| 1700 | 0.0001618 | 0.02 | 0.004369 | 0.87 | 0.002023 | 1.01 |
| 1800 | 0.0001549 | 0.02 | 0.004182 | 0.84 | 0.001936 | 0.97 |
| 1900 | 0.0001482 | 0.02 | 0.004001 | 0.8 | 0.001852 | 0.93 |
| 2000 | 0.0001418 | 0.02 | 0.003828 | 0.77 | 0.001772 | 0.89 |
| 2100 | 0.0001356 | 0.02 | 0.003662 | 0.73 | 0.001696 | 0.85 |
| 2200 | 0.0001298 | 0.01 | 0.003505 | 0.7 | 0.001623 | 0.81 |
| 2300 | 0.0001243 | 0.01 | 0.003357 | 0.67 | 0.001554 | 0.78 |
| 2400 | 0.0001191 | 0.01 | 0.003216 | 0.64 | 0.001489 | 0.74 |
| 2500 | 0.0001142 | 0.01 | 0.003084 | 0.62 | 0.001428 | 0.71 |
| 下风向最大浓度和占标率（262m） | 0.0002687 | 0.03 | 0.007256 | 1.45 | 0.003359 | 1.68 |
| 浓度占标准限值10%时距源最远距离D10%/m | / |  |  |  |  |  |

经过估算模式计算，有组织正常排放的废气中颗粒物的最大落地浓度为0.0002687mg/m3，浓度占标率为0.03%，出现在下风向262m处；SO2的最大落地浓度为0.007256mg/m3，浓度占标率为1.45%，出现在下风向262m处；NOX的最大落地浓度为0.003359mg/m3，浓度占标率为1.68%，出现在下风向262m处。

本项目最近的环境敏感点为距离东面厂界30m处的居民点，其距离排气筒的距离约为200m，有组织正常排放的颗粒物的落地浓度为0.0002486mg/m3；SO2的落地浓度为0.006711mg/m3，NOX的落地浓度为0.003107mg/m3，根据大气环境质量现状监测结果，东面居民点的现状本底值分别为颗粒物0.094mg/m3、SO20.014mg/m3、NOX0.021mg/m3。因此，本项目有组织正常排放的大气污染物颗粒物、SO2和NOX对最近和影响最大的环境敏感点叠加现状背景值后，未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，对环境敏感点的大气质量影响较小。

（6）有组织废气非正常排放大气环境影响预测

有组织排放非正常状况废气排放源强参数见表5.2-8。

表5.2-8  项目有组织排放源非正常排放源强一览表

| 污染 源名称 | 排放状况 | 排气量 m3/h | 污染物 名称 | 排放状况 |  |  | 排放源参数 |  |  | 排放 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 总量 t/a | 高度 m | 内径 m | 温度 ℃ |  |
| 排气筒 | 非正常排放 | 5000 | 颗粒物 | 23.8 | 0.12 | 0.19 | 25 | 1.0 | 120 | 连续排放 |
|  |  |  | SO2 | 108.8 | 0.54 | 0.87 |  |  |  |  |
|  |  |  | NOX | 47.5 | 0.25 | 0.38 |  |  |  |  |

注：考虑H2S经燃烧处理后转化为SO2。

采用导则推荐模式清单中的估算模式分别计算有组织非正常排放的颗粒物、SO2和NOX。污染物主要排放源的下风向轴线浓度，结果见表5.2-9。

表5.2-9  有组织非正常排放的颗粒物、SO2和NOX估算模式式计算结果表

| 距源中心下风向距离D/m | 有组织非正常排放的颗粒物 | 有组织非正常排放的SO2 | 有组织非正常排放的NOX |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 下风向预测浓度Ci2(mg/m3) | 下风向预测浓度Ci3(mg/m3) |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0.0005755 | 0.00259 | 0.001199 |
| 100 | 0.0005755 | 0.00259 | 0.001199 |
| 200 | 0.001491 | 0.006711 | 0.003107 |
| 262 | 0.001612 | 0.007256 | 0.003359 |
| 300 | 0.001545 | 0.006953 | 0.003219 |
| 400 | 0.001517 | 0.006827 | 0.003161 |
| 500 | 0.001509 | 0.006789 | 0.003143 |
| 600 | 0.001533 | 0.0069 | 0.003194 |
| 700 | 0.001445 | 0.006503 | 0.003011 |
| 800 | 0.001316 | 0.005924 | 0.002742 |
| 900 | 0.001204 | 0.005417 | 0.002508 |
| 1000 | 0.001211 | 0.005452 | 0.002524 |
| 1100 | 0.001199 | 0.005396 | 0.002498 |
| 1200 | 0.001173 | 0.005279 | 0.002444 |
| 1300 | 0.001138 | 0.005123 | 0.002372 |
| 1400 | 0.001099 | 0.004944 | 0.002289 |
| 1500 | 0.001057 | 0.004754 | 0.002201 |
| 1600 | 0.001014 | 0.004561 | 0.002112 |
| 1700 | 0.000971 | 0.004369 | 0.002023 |
| 1800 | 0.0009293 | 0.004182 | 0.001936 |
| 1900 | 0.0008891 | 0.004001 | 0.001852 |
| 2000 | 0.0008506 | 0.003828 | 0.001772 |
| 2100 | 0.0008138 | 0.003662 | 0.001696 |
| 2200 | 0.000779 | 0.003505 | 0.001623 |
| 2300 | 0.000746 | 0.003357 | 0.001554 |
| 2400 | 0.0007148 | 0.003216 | 0.001489 |
| 2500 | 0.0006853 | 0.003084 | 0.001428 |
| 下风向最大浓度（262m） | 0.001612 | 0.007256 | 0.003359 |

经过估算模式计算，有组织非正常排放的废气中颗粒物的最大落地浓度为0.001612mg/m3，出现在下风向262m处；SO2的最大落地浓度为0.007256mg/m3，出现在下风向262m处；NOX的最大落地浓度为0.003359mg/m3，出现在下风向262m处。可以看出事故排放造成的浓度贡献值较小，且未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，不会降低各环境敏感点的大气功能类别。

本项目最近的环境敏感点为距离东面厂界30m处的居民点，其距离排气筒的距离约为200m，有组织非正常排放的颗粒物的落地浓度为0.001491mg/m3；SO2的落地浓度为0.006711mg/m3，NOX的落地浓度为0.003107mg/m3。根据大气环境质量现状监测结果，东面居民点的现状本底值分别为颗粒物0.094mg/m3、SO20.014mg/m3、NOX0.021mg/m3。因此，本项目有组织非正常排放的大气污染物颗粒物、SO2和NOX对最近和影响最大的环境敏感点叠加现状背景值后，未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，对环境敏感点的大气质量影响较小。

（7）无组织排放废气大气环境影响预测

无组织排放废气排放源强参数见表5.2-10。

表5.2-10 项目无组织排放源估算参数选择

| 参数 污染物 | 污染源类型 | 释放高度(m) | 排放速率(kg/h) | 面源长度(m) | 面源宽度(m) | 接受点高度(m) | 城市/乡村 | 计算点的距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 面源 | 8 | 0.006 | 40 | 20 | 0 | 乡村 | 10～5000 |
| H2S | 面源 | 8 | 0.0006 | 40 | 20 | 0 | 乡村 | 10～5000 |

采用导则推荐模式清单中的估算模式分别计算无组织排放的NH3、H2S。污染物主要排放源的下风向轴线浓度，结果见表5.2-11。

表5.2-11 无组织排放的NH3、H2S估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D/m | 无组织排放的NH3 |  | 无组织排放的H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Ci1(mg/m3) | 浓度占标率Pi1/% | 下风向预测浓度Ci2(mg/m3) | 浓度占标率Pi2/% |
| 10 | 0.0004037 | 0.2 | 0.00004037 | 0.4 |
| 84 | 0.003005 | 1.5 | 0.0003005 | 3 |
| 100 | 0.002866 | 1.43 | 0.0002866 | 2.87 |
| 100 | 0.002866 | 1.43 | 0.0002866 | 2.87 |
| 200 | 0.002845 | 1.42 | 0.0002845 | 2.84 |
| 300 | 0.002686 | 1.34 | 0.0002686 | 2.69 |
| 400 | 0.002501 | 1.25 | 0.0002501 | 2.5 |
| 500 | 0.002122 | 1.06 | 0.0002122 | 2.12 |
| 600 | 0.001768 | 0.88 | 0.0001768 | 1.77 |
| 700 | 0.001478 | 0.74 | 0.0001478 | 1.48 |
| 800 | 0.001254 | 0.63 | 0.0001254 | 1.25 |
| 900 | 0.001079 | 0.54 | 0.0001079 | 1.08 |
| 1000 | 0.0009385 | 0.47 | 0.00009385 | 0.94 |
| 1100 | 0.0008264 | 0.41 | 0.00008264 | 0.83 |
| 1200 | 0.0007348 | 0.37 | 0.00007348 | 0.73 |
| 1300 | 0.0006586 | 0.33 | 0.00006586 | 0.66 |
| 1400 | 0.0005947 | 0.3 | 0.00005947 | 0.59 |
| 1500 | 0.0005403 | 0.27 | 0.00005403 | 0.54 |
| 1600 | 0.0004932 | 0.25 | 0.00004932 | 0.49 |
| 1700 | 0.0004524 | 0.23 | 0.00004524 | 0.45 |
| 1800 | 0.0004167 | 0.21 | 0.00004167 | 0.42 |
| 1900 | 0.0003855 | 0.19 | 0.00003855 | 0.39 |
| 2000 | 0.000358 | 0.18 | 0.0000358 | 0.36 |
| 2100 | 0.0003347 | 0.17 | 0.00003347 | 0.33 |
| 2200 | 0.0003139 | 0.16 | 0.00003139 | 0.31 |
| 2300 | 0.0002952 | 0.15 | 0.00002952 | 0.3 |
| 2400 | 0.0002784 | 0.14 | 0.00002784 | 0.28 |
| 2500 | 0.0002631 | 0.13 | 0.00002631 | 0.26 |
| 下风向最大浓度和占标率（84m） | 0.003005 | 1.5 | 0.0003005 | 3 |
| 浓度占标准限值10%时距源最远距离D10%/m | / |  |  |  |

经过估算模式计算，无组织排放的废气中NH3的最大落地浓度为0.003005mg/m3，浓度占标率为1.5%，出现在下风向84m处；H2S的最大落地浓度为0.0003005mg/m3，浓度占标率为3.0%，出现在下风向84m处。

本项目最近的环境敏感点为距离东面厂界30m处的居民点，其距离无组织排放污染源的距离约为200m，无组织排放的NH3的落地浓度为0.002845mg/m3，H2S的落地浓度为0.0002845mg/m3，根据大气环境质量现状监测结果，东面居民点的现状本底值分别为NH30.01ND、H2S0.006ND。因此，本项目无组织排放的大气污染物NH3、H2S对最近和影响最大的环境敏感点叠加现状背景值后，未超过《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的居民区大气中有害物质的最高容许浓度中标准限值要求，不会降低环境敏感点的大气功能类别。

（8）防护距离计算

①大气防护距离计算：

采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中大气环境防护距离计算软件计算本项目大气环境防护距离，结果为大气环境防护距离为0，即本项目无需设置大气环境防护距离。运行截图过程见图5.2-2和5.2-3。

图5.2-2  NH3大气环境防护距离预测结果

图5.2-3  H2S大气环境防护距离预测结果

②卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，要确定无组织排放源的卫生防护距离，因此本次评价针对项目的无组织排放卫生防护距离进行计算。根据本项目特点，废气产生源在场区分布面较广，并以面源形式排放，属无组织排放，必须采取卫生防护距离等相关控制措施，以污染物对周围环境的影响。

卫生防护距离计算公式如下：Qc/Cm=A-1(BLC+0.25r2)0.50LD

式中：Cm—标准浓度限制（mg/m）；

L—所需卫生防护距离（m）；

R—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根

据该生产单元占地面积（m2）计算r=(S/π)0.5；

A,B,C,D—卫生防护距离计算系数；

Qc—工业企业有害气体无组织排放量。

无组织排放废气的卫生防护距离计算如下。

表5.2-12卫生防护距离参数取值及结果一览表

| 参数 项目 | Qe Kg/h | 生产单元面积 | 平均风速 M/s | 标准值 Cm | 计算结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 0.006 | 800 | 2.9 | 0.2 | 2.947 |
| H2S | 0.0006 | 800 | 2.9 | 0.01 | 6.694 |

计算结果见下图：

图 5.2-4  NH3卫生环境防护距离预测结果

图 5.2-5  H2S卫生环境防护距离预测结果

经计算NH3、H2S的卫生防护距离分别为2.974m、6.694m，根据卫生防护距离确定原则，100 m以内级差为50 m，则NH3、H2S的卫生防护距离均为50 m，同时根据两种或者两种以上的气体计算的防护距离在同一级别时，该类企业的卫生防护距离应该提高一级，因此确定车间卫生防护距离为 100 m。此距离是以车间生产单元为起点，根据调查，车间生产单元100m范围内主要为项目厂区，没有居民住宅、学校、医院等敏感保护目标，与本项目厂界最近的生产单元的距离在150m以上，周边环境符合卫生防护距离的设置要求。因此本项目的无组织排放废气不会对周边居民产生影响。

5.2.2运营期地表水环境影响分析

本项目营运过程中产生的废水主要有生产废水、车间地面拖洗废水和生活污水。其中，生产废水和车间地面拖洗废水经收集至废水池，预计污水量约为1t/d，各污染物的浓度为PH4~6、COD1500mg/L、BOD1000mg/L、NH3-N80mg/L、动植物油500mg/L、SS1500mg/L。首先通过隔油格栅后，进入调节池通过加碱（99%氢氧化钠）调节PH值至6~9后，再通过气浮池-厌氧水解 -接触氧化-沉淀池处理后，再通过超滤膜和反渗透处理，达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）的敞开式循环冷却水系统补水要求和《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）的冲厕和城市绿化用水要求后回用于水冷式冷凝器用水、绿化用水和生活用水的冲厕水。

食堂含油废水经隔油处理后与其它生活污水一起经化粪池处理后，用于周边农田施肥，不直接排入外水体。

综上，本项目生产废水、车间地面拖洗废水经过处理后回用，不外排；生活污水经过化粪池处理后用于农田施肥，不直接排入周边水体。因此，本项目产生的废水对周边的地表水环境影响较小。

5.2.3运营期地下水环境影响评价

（1）项目分类

根据建设项目对地下水环境影响的特征，本项目为Ⅲ类建设项目。

（2）评价等级确定

Ⅲ类建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分，根据建设项目场地的地下水环境敏感程度确定。建设项目场地包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程等涉及的场地，均位于地下水环境敏感区和较敏感区之外的其他地区，因此本项目地下水环境影响的评价等级为三级。

（3）地下水污染途径

根据地下水地质条件、地下水补给、径流条件和排洪特点，分析本工程废水排放情况，可能造成的地下水污染途径有以下几种途径：

①防水措施不完善，而导致大气降水淋溶水渗入地下造成对地下水的污染；

②工程使用的各类废水池、排水管道防渗措施不足，而造成废水渗漏污染；

③工程排放的大气污染物在地表形成富集并随雨水渗漏而污染地下水环境；

④生产设施因基础防渗不足通过裂隙污染地下水；

（4）地下水保护措施

本废水排放量很少，水质复杂程度为简单，渗入地下的概率极小，对地下水基本不构成影响。本项目设置废渣暂存场，废渣的含水率低，且存放周期较短，渗滤液产生量少，只要建设方严格按照国家固废暂存标准进行渣场建设，做好雨水导流、渣场防渗，渗滤液导排等措施，对地下水基本不会造成影响。

5.2.4运营期声环境影响评价

根据岳阳县环境保护局关于本建设项目环评执行标准的要求，其厂界和环境噪声评价标准分别按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值执行。本建设项目投产后的设备噪声对声学环境的影响评价范围控制在厂界和厂界外200m范围内进行。

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。

（1）噪声源源强的选择原则

a）本项目噪声源较简单，且不少设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。

b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB（A）以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。

（2）预测模式的选取

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。

a）声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

式中：Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

T  ---预测计算的时间段，s；

ti  ---i声源在T时段内的运行时间，s。

b）预测点的预测等效声级(L eq)计算公式

式中：

L eq g—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

L eqb— 预测点的背景值，dB(A)

c）户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc）

在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。

（3）预测结果

本次环评将各噪声源分别视为整体声源，其对环境的影响进行预测。主要是预测各声源叠加后对厂界的影响，综合考虑项目建成后对厂界的声环境质量的改变情况，并针对可能产生的影响，进一步提出噪声防治措施要求。

根据上述公式计算项目各车间对建设单位厂界的噪声预测贡献值，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）新建项目的厂界噪声贡献值即为预测值，环境敏感目标的评价量则为贡献值与背景噪声值叠加后的预测值。本项目夜间不进行生产，故声环境影响预测主要是预测各声源叠加后昼间对厂界的影响。利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数代入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界以及环境敏感目标的噪声预测结果见表5.2-14。

表5.2-14噪声预测结果

| 噪声源 | 数量 | 治理后声级dB(A) | 预测点噪声值dB（A） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 | 东面居民点 |
| 压榨机 | 1 | 70 | 33.10 | 36.02 | 39.11 | 39.11 | 30 |
| 泵 | 4 | 70 | 37.41 | 39.74 | 48.04 | 48.04 | 34.79 |
| 液压机 | 1 | 70 | 31.41 | 33.74 | 42.04 | 42.04 | 28.79 |
| 风机 | 2 | 65 | 29.41 | 31.74 | 40.04 | 40.04 | 26.79 |
| 锅炉 | 1 | 65 | 26.41 | 28.74 | 37.04 | 37.04 | 23.79 |
| 背景值 |  |  | / | / | / | / | 58.8（昼） |
| 预测值 |  |  | 40.1 | 42.56 | 50.13 | 50.13 | 58.83（昼） |

项目建成营运后，厂界各方向昼间噪声预测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，无超标现象。营运期噪声在东面的居民点处的昼间噪声预测值可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求，项目生产噪声对周边声环境影响不大。

为进一步防止项目生产产生的噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达标排放，本环评建议：

1）在设备选型时，除考虑满足生产工艺要求外，还必须考虑设备的声学特性（选用高效低噪设备），对于噪声较高的设备应与设备出售厂方协商提供配套的降噪措施。

2）将各设备均安装于生产车间内，进行墙体隔声，并且在设备安装时加减振垫。

3）应加强设备的保养和维修，使设备随时处于良好的运行状态，避免偶发强噪声产生。高噪声设备操作人员，操作时应佩戴防护头盔或耳套。

4）在车间东面应加强绿化，选用枝叶茂密的常绿乔木、灌木高矮搭配，形成一定宽度的吸声林带。

综上所述，在落实各项噪声污染防治措施的情况下，项目投产后对周围声环境影响较小。

5.2.5运营期固体废物影响评价

本项目固废有一般固废、危险废物和生活垃圾。一般固废中的锯末和油渣混合物送入锅炉燃烧处理，油渣外售作脱模剂用，草木灰和锅炉除尘灰渣作外售作农肥用，废水处理污泥干化后由当地环卫部门清运填埋；硫酸和氢氧化钠的包装废物属危险废物，交由厂家回收处理；生活垃圾经收集后由环卫部门卫生处置。

根据《国家危险废物名录》，本项目生产过程中产生的硫酸和氢氧化钠的包装废物属危险废物，本厂内贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建立暂存场，对暂存场进行防雨、防风、防渗处理后。贮存场所内采用安全照明设施，并设置观察窗口；废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏，并配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。危险废物实行“五联单”管理制度，运输车辆应设置明显的标志并经常维护保养，必须由专业运输车辆和专业人员承运。

生活垃圾和废水处理污泥统一收集处理，运至当地环卫部门指定的垃圾场处置，不得乱堆乱放。

对生产过程中产生的一般工业固废应妥善分类用指定容器收集，并贮存在相应的一般工业固废临时贮存场所中。

本项目工艺过程产生的固体废物全部回收利用及资源化，生活垃圾妥善处置，均不向外环境排放，因此，项目产生的固体废物不会造成环境污染。

- 6.污染防治措施分析

6.1施工期污染防治措施分析

6.1.1施工期大气污染防治措施

1）采用密闭式运输车辆进行渣土、垃圾等运输；水泥等易于飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或进行覆盖，混凝土应采用商品砼，并对施工场地定时洒水降尘；

2）运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少扬尘产尘量；车辆进出场时必须使用毡布覆盖，避免在运输过程中的抛洒现象；

3）在进行产生泥浆的施工作业时，配备相应的泥浆池、泥浆沟，废浆采用密闭式罐车外运。在施工工地内，设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施；运输车辆装载适度，在除泥、拖洗干净后，方可驶出施工工地；

4）工程材料、砂石或废弃物等易产生扬尘物质应当密闭处理；

5）尽量选用清洁能源，并做好维护工作，应尽量使用性能优良的施工车辆和机械，不使用超期服役的车辆、机械，使各类施工机械、车辆排放尾气应符合相关环保要求；

6）建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场采取围档、覆盖、洒水等防尘措施。

6.1.2施工期水污染防治措施

1）施工期应设置施工废水沉淀设施和留泥池，生活废水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。在车辆清洗场地加设沉淀池，对清洗废水进行沉淀处理，处理后的废水循环使用，不外排。

2）运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，集中收集后送有资质单位处理，以免污染水体。

3）合理安排施工现场，各类施工材料应采取篷布加盖等防雨遮雨设施，砂石料等应尽量统一堆放、保存，尽可能减少堆场数量，尽量减少运输环节，搬运时要做到轻举轻放，工程废料要及时运走。

4）加强施工组织管理，严禁建筑废物、弃渣及施工人员生活垃圾随意放置甚至倒入周边水域。

6.1.3施工期噪声污染防治措施

(1) 合理安排施工时间，制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，主要噪声源尽量安排在昼问非正常休息时间内进行，减少夜间施工量，以免噪声扰民。

(2) 合理布局施工场地，尽量远离区域内的相关环境敏感点。

(3) 降低人为噪声，降低设备声级。设备选型上尽量采用低噪设备；可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备进行定期的维修、养护，维护不良的设备常因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时声级；闲置不用的设备应立即关闭；运输车辆进入现场应减速，禁鸣喇叭。

(4) 建立临时声障，对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，可适当建立单面声障。

6.1.4施工期固体废物污染防治措施

施工产生的生活垃圾严禁随意抛弃，应定点堆放、定期清理送至垃圾中转站，由环卫部门统一综合处置；建筑垃圾尽量做到回用，不能回用的建筑垃圾由渣土公司运往指定的地点。

6.1.5施工期生态保护措施

(1)施工期间采取严格的防治措施以减少水土流失，如尽量缩短土地裸露时间，加快工程项目建设；制订施工计划时，施工进度安排避开在降雨量大的月份大面积开挖和堆填；地面应压实等。

(2)工程基本完成后，应及时补种适合当地条件生长的乔、灌、草相结合的绿化植被，确保厂区绿地率。

6.2营运期污染防治措施分析

6.2.1营运期大气污染防治措施

(1)锅炉废气、沸炼炉废气污染防治措施可行性分析

本项目锅炉废气、沸炼炉废气以及恶臭废气经过冷凝引入锅炉燃烧后的废气通过麻石水膜除尘设备进行处理。麻石水膜除尘器是我国自上世纪70年代以来使用最普遍的一种湿式除尘器。它全部是用天然的花岗岩砌筑而成，因此耐酸、防腐、耐磨，使用寿命长。它的构造是在花岗岩（麻石）筒体的上部设置溢水槽，使除尘器内壁圆周形成一层很薄的不断向下均匀流动的水膜，含尘气体由筒体下部切向导入旋转上升，靠离心力作用甩向内壁的粉尘被水膜所粘附，沿内壁流向下端排走。净化后的气体由顶部排出，从而达到除尘的目的。麻石水膜除尘系统的工艺流程见下图。

图6.2-1麻石水膜除尘工艺流程

本项目麻石水膜除尘设备除尘效率可达87%。通过工程分析，SO2、颗粒物和NOX的排放浓度分别为108.8mg/m3、2.5mg/m3、47.5mg/m3。锅炉按照要求设置25m的烟囱，则废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014）标准的要求（颗粒物≤50mg/m3，二氧化硫≤300mg/m3，NOX≤300mg/m3），可以实现达标排放。措施可行。

（2）恶臭废气污染防治措施的可行性分析

本项目车间恶臭废气通过抽风设备抽出，由风管引入引入水冷式冷凝器将水蒸气冷凝，其中NH3将溶于冷凝水中；再引入锅炉末端焚烧，其中H2S焚烧后生成SO2，最后同锅炉废气一起通过25m的排气筒排放。

本项目冷凝器主要通过夹套中通循环冷却水对高温蒸汽废气进行冷凝。本项目冷凝器配套建设一个9m×1.5m×1.5m混凝土水池，敞口、防水处理，循环水量为20m3，循环使用，需定期补充水，循环冷却水补水量为蒸发水损失，蒸发比按2.5%计算，补水量为0.5m3/d，使用污水处理站处理后中水，不再使用新鲜水。根据厂家提供的相关工艺参数，本项目冷凝器的冷凝效率可达到90%以上，本项目取90%，H2S焚烧的处理效率可达90%。经处理后可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准的要求。

此外，原料在进行收集、运输和储存过程中会产生少量恶臭，同时，废水处理系统也会产生少量恶臭，无组织排放于厂区内。环评要求在运输过程中采取密闭运输，原料运至厂区后及时生产，减少停留时间，并合理选择运输路线，避免经过人群密集区。对于建设单位将废水处理间内暂存的恶臭污染物（污泥、废油）均采用专用密封桶收集，积满后立即密封，并更换新桶，最大程度的避免恶臭气体排放，将本项目废气排放对环境的影响降至最低。采取上述措施后，本项目散发的异味将大大减少。根据类比同类企业恶臭源，可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)中厂界标准限值二级标准的要求。

（3）油烟废气污染防治措施的可行性分析

项目食堂用餐采用清洁能源，油烟经抽油烟机处理后（抽油烟机净化效率为80%），油烟排放量为0.0018t/a，油烟排放浓度为1.5mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）的要求，对区域大气环境影响不大，措施可行。

6.2.2 营运期地表水污染防治措施

（1）废水产生情况

本项目生产过程中产生的废水有生产废水、车间地面拖洗废水和职工生活污水。其中生产废水、车间地面拖洗废水的总产生量约为1m3/d，生活污水产生量为1.28m3/d（256m3/a）。

（2）废水处理措施

本项目的废水主要包括生产废水、车间地面拖洗废水和生活污水。其中，生产废水和车间地面拖洗废水经收集至废水池，首先通过隔油格栅后，进入调节池通过加碱（99%氢氧化钠）调节PH值至6~9后，再通过气浮池-厌氧水解 -接触氧化-沉淀池处理后，再通过超滤膜和反渗透处理，达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）的敞开式循环冷却水系统补水要求和《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）的冲厕和城市绿化用水要求后回用于水冷式冷凝器用水、绿化用水和生活用水的冲厕水。食堂含油废水经隔油处理后与其它生活污水一起经化粪池处理后，用于周边农田施肥，不直接排入外水体。

（3）生产废水处理可行性

本项目生产废水和车间地面拖洗废水都属于可生化性程度较高的有机废水，可以采取相同的处理工艺，处理系统工艺见下图。

废水

隔油池

氢氧化钠

调节池

空气

气浮池

厌氧水解

回流

空气

接触氧化

PAC、PAM絮凝剂

污

泥

沉淀池

上清液

污泥浓缩池池

超滤膜

反渗透

污泥干化场

干泥

回用于绿化用水和生活用水的冲厕水

外运作肥料

图6.2-2项目废水处理系统

工艺说明：

SS和动植物油去除分析：生产废水中含有餐厨废弃动植物油脂中的悬浮物质且易发臭的特点，需加强污水处理前的浮渣、浮油经隔油隔栅措施，必要时采取多层隔油隔栅措施，以减少污水的出水表面负荷，减轻污水入厂处理的复杂度，便于下一环节的深化处理并减轻恶臭产生。

PH值调节分析：本项目油脂厂下脚料加工过程中需加入原料比例约为5%的70%硫酸，此过程中会产生含酸废水。因此废水进入调节池通过加碱（99%氢氧化钠）调节PH值至6~9

CODCr去除分析：污水中CODCr的去除首先是靠活性污泥中的好氧微生物的吸附与降解代谢作用处理，由于该污水含动植物油量较高，动植物油属于高分子难分解物质，活性污泥很难直接将它摄取，因此该问题的解决还需在工艺中引入缺氧工艺段，为好氧菌对污水的有机物彻底降解创造条件。之后再通过超滤膜和反渗透处理进一步去除。

BOD5去除分析：污水中BOD5的去除首先是靠微生物进行吸附分离，对于溶解氧有机物主要靠微生物的代谢来完成，活性污泥中的微生物在有氧的条件下将污水中的部分有机物合成新的细胞，将另一部分有机物进行分解代谢以便获得细胞合成所需的能量。微生物好氧代谢对污水中溶解性有机物和非溶解性有机物都起作用。之后再通过超滤膜和反渗透处理进一步去除。

NH3-N去除分析：采用生物脱氮原理，首先将废水中的有机氮转化为氨氮，然后通过硝化反应将硝态氮还原成氮气，从而达到脱氮的目的。整个过程分为硝化段和反硝化段两个过程。

本项目设计的废水处理规模为5m3/d。污水处理工艺的去除率及污水的排放情况见下表。

表6.2-1  本项目废水处理工艺效果及出水情况

| 序号 | 处理单元 | PH | COD |  | BOD5 |  | NH3-N |  | SS |  | 动植物油 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 进水浓度 | 去除率 | 进水浓度 | 去除率 | 进水 浓度 | 去除率 | 进水 浓度 | 去除率 | 进水 浓度 | 去除率 |
| 1 | 隔油池 | 4~6 | 1500 | 0 | 1000 | 0 | 80 | 0 | 1500 | 30 | 500 | 20 |
| 2 | 调节池 | 6~9 | 1500 | 0 | 1000 | 0 | 80 | 0 | 1050 | 0 | 400 | 0 |
| 3 | 气浮池 | 6~9 | 1500 | 30 | 1000 | 30 | 80 | 30 | 1050 | 20 | 400 | 70 |
| 4 | 厌氧好氧池 | 6~9 | 1050 | 90 | 700 | 90 | 56 | 60 | 840 | 30 | 120 | 30 |
| 5 | 絮凝沉淀池 | 6~9 | 105 | 30 | 70 | 30 | 22.4 | 10 | 588 | 90 | 84 | 20 |
| 6 | 超滤膜+反渗透 | 6~9 | 73.5 | 90 | 49 | 90 | 20.2 | 90 | 59 | 90 | 67.2 | 90 |
| 7 | 出水浓度（值） | 6~9 | 8 |  | 5 |  | 2 |  | 6 |  | 7 |  |
| 8 | 回用标准 | 6~9 | 60 |  | 10 |  | 10 |  | / |  | / |  |

综上所述，污水在经过上述工艺过程中，在设备正常高效运行，微生物培养正常，工作人员加强管理运营的情况下可以达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）的敞开式循环冷却水系统补水要求和《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）的冲厕和城市绿化用水要求，不会对当地地表水环境产生大的影响，项目生产废水处理措施可行。

（4）生活污水处理措施可行性

本项目食堂含油废水经隔油处理后与生活污水一起经化粪池处理后用于周边农田施肥。生活污水处理工艺见图6.2-3。

图6.2-3项目生活污水处理工艺流程图

6.2.3营运期地下水污染防治措施

地下水污染的防治首先应立足于“防”，这是由地下水污染的特殊性所决定的。结合项目周边实际情况，环评对项目对下水防治提出如下建议：

1）本项目硬化地面，加强日常检查，防止污水的泄露（含跑、冒、滴、漏）。

2）做好仓库区的防渗防漏措施，避免硫酸和氢氧化钠泄漏。

3）加强日常监测与管理，杜绝废水非正常排放。

6.2.4营运期噪声污染防治措施

本项目选用的设备均属于低噪声设备，且主要噪声源均设在封闭的厂房内。但为了进一步降低噪声对周围环境的影响，根据噪声源规划分布以及发声特性，本环评提出如下噪声污染防治措施：

（1）制定相关操作规程，做好对生产、装卸过程中的管理，对原料、成品的搬运、装卸做到轻拿轻放，减少原料和成品装卸时的落差，尽量减少瞬时噪声对周边环境产生的影响。

（2）在设计和设备采购阶段，应优先选用先进的低噪音设备，从声源上降低设备本身噪音。风机等动力设备选用满足国际标准的低噪声、低振动设备，通风系统通风系统的风机也采用符合国家标准的设备，同时主要应选择本身带减振底座的风机。

（3）在设备安装时，对高噪声设备采取减震、隔震措施。除选择低噪设备外，在设备四周设置防震沟，采用隔声屏或局部隔声罩；设备安装位置设置减振台，将其噪声影响控制在最小范围内。

（4日常生产需加强对各设备的维修、保养，对其主要磨损部位要及时添加润滑油，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪音现象。

（5）厂界及车间外，应加强绿化种植树木，以增加噪声传播过程的衰减量，减少对厂界的影响。

通过采取以上减振降噪措施，各厂界昼间噪声能够控制在60dB(A)以内，因此能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围声环境影响较小，措施可行。采取上述噪声治理措施的成本约为2万元。项目噪声治理的建设费用较低，因此本项目噪声治理措施在经济上是可行的。

6.2.5营运期固体废物污染防治措施

（1）固体废物处置措施分析

本项目生产过程中产生的固体废物有一般固废、危险废物和生活垃圾。一般固废中的锯末和油渣混合物送入锅炉燃烧处理，油渣外售作脱模剂用，草木灰和锅炉除尘灰渣作外售作农肥用，废水处理污泥干化后由当地环卫部门清运填埋；硫酸和氢氧化钠的包装废物属危险废物，交由厂家回收处理；生活垃圾经收集后由环卫部门卫生处置。

本项目的锯末和油渣混合物、油渣、草木灰、锅炉除尘灰渣和废水处理污泥均属于一般工业固体废物，建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，设置周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止危险废物及生活垃混入。

项目所产生的固体废弃物中的硫酸和氢氧化钠的包装废物属危险废物。因此，建设方需要设置危险固废暂存场所，然后交由厂家回收处理。

危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效地防止渗透、扩散的容器贮存，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。

按《危险废物贮存污染控制标准》要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。

运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃及其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。公里运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

分别根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）的主要建设指标，建议将项目固废临时贮存设施（场所）设置生产厂房，其中一般工业固废临时贮存场所约为40m2、危废贮存场所约为10m2，一般工业固废和危险废物应妥善分类用指定容器收集，同时标注：标志标识、防渗、污水和废气导排、包装容器等情况。

项目危险废物暂存时应在车间内设置专用的危废暂存间，并贴有危废标示。同时，根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）要求，危险废物堆放场地相关要求如下：

①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。

②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。

③衬里放在一个基础或底座上。

④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。

⑤衬里材料与堆放危险废物相容。

⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。

⑦应建造径流疏导系统，保证能防25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。

⑧危险废物堆要防风、防雨、防晒。产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。

⑨不相容的危险废物不能堆放在一起。

本项目营运期产生的生活垃圾，经过收集后，由环卫部门清运至城市垃圾填埋场无害化处理。

综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。

本项目固体废物暂存场所的防渗等措施、危废临时贮存场所的建设和危险废物委托有资质单位处理费用约5万元，项目费用较低，因此本项目固废治理措施在经济和技术上是可行的。

- 7.环境风险分析

7.1风险评价目的和重点

环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

为全面落实《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》【环发〔2005〕152号】、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》【环发〔2012〕98号】和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》【环发〔2012〕77号】的要求，查找建设项目存在的环境风险隐患，使得企业在生产正常运转的基础上，确保厂界外的环境质量，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和生命安全。

本次环境风险评价将把风险事故引起厂界外环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。通过分析该工程项目中主要物料的危险性和毒性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、危害程度，保护环境之目的。

7.2环境风险识别及分析

7.2.1 风险识别的范围和类型

识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。

(1) 物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

依据《危险化学品名录》（2015版）及物质本身的危险性、毒理性指标和毒性等级分类，并考虑其燃烧爆炸性，进行识别。项目主要危险物质有硫酸（危险货物编号为1302）、氢氧化钠（危险货物编号为1669），均为强腐蚀性危险化学品。根据物质特性，在贮存和使用过程中可能会发生包装破裂或泄露造成人群健康风险。

根据本项目各物质的物化性质分析，按照《建设项目环境风险评价技术导则》参照附录A1中表1标准，本拟建装置物质危险性识别见表7.2-1。

表7.2-1物质危险性识别表

| 品名 | 危险货物编号 | 主（次）危险性类别 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫酸 | 1302 | 腐蚀性 | 原料 |
| 氢氧化钠 | 1669 | 腐蚀性 | 辅料 |

本项目原料和成品均有油脂，油脂不属于危险化学品，属于易燃物，闪点高、热值大，在发生火灾后分解物可引发爆炸，造成经济产损失甚至人员伤亡。本项目的生产车间、油罐区、炼油过程以及运输过程中都存在一定的火灾风险。

此外，本项目采用新型冷藏设备，使用的制冷剂为R404A，毒性很小。R404A的检漏方法常用卤素喷灯，当喷灯的火焰呈蓝绿色时，则表明有泄漏。当要求较高时，可用电子检漏仪。本项目不采用液氨，因此不存在液氨泄漏的风险。但是项目运行后建设单位需通过加强电子检漏仪的频率来避免强制冷系统制冷剂泄露的问题，从源头尽量避免或减少制冷剂泄露带来的环境问题。

(2)生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等；

项目生产设施风险识别见表7.2-2。

表7.2-2项目生产设施环境风险因素识别

| 序号 | 风险源项 | 风险内容 | 发生风险的原因 | 危害对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐 | 泄漏 | 储罐损坏、储罐阀门损坏 | 大气环境、水环境、土壤环境 |
| 2 | 生产车间 | 泄漏、火灾、爆炸 | 储罐损坏泄漏、遇明火等 | 居民、大气环境、水环境、土壤环境 |
| 3 | 废气、废水处理系统 | 事故排放 | 处理装置失效 | 大气环境、水环境 |
| 4 | 冷库 | 制冷剂泄露 | 损坏 | 大气环境 |

7.2.2重大危险源识别

重大危险源辨识的依据为《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），根据物质不同的特性，将危险物质分为爆炸性物质、易燃物质、活性化学物质和有毒物质四大类，标准中给出了物质的名称及其临界量。

重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮运危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。本项目生产装置、设施或场所边缘距离小于500m，被评价将整个厂区作为1个生产单元，单元内存在的危险物质为多种品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源：

式中：q1，q2…，qn为每种危险物质实际存在量，单位为吨（t）。

Q1，Q2…，Qn为与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量t。

根据《重大危险源辨识》（GB18218-2009）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），本项目硫酸、氢氧化钠和油脂未列入重大危险源辨识物质，不构成重大污染源。

7.3评价等级的确定及评价范围

7.3.1评价等级确定

本项目涉及的风险物质归属为一般毒性危险性物质、可燃易燃危险性物质、爆炸危险性物质；项目厂区不构成重大危险源；且项目厂址位于岳阳县新开镇新开村，不属于《建设项目管理名录》中规定的需特殊保护地区、生态敏感与脆弱区及社会关注区，即该项目所处地区为非环境敏感地区。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的有关规定，确定本项目风险评价等级为二级。

根据二级风险评价的要求，应对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。建设项目风险评价导则判定表见表7.3-1。

表7.3-1评价工作等级判定表

| 项目 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

7.3.2评价范围的确定

按《建设项目环境风险评价技术导则》的要求，本次环境风险评价范围为距离危险源点边界3公里以内的区域。

7.4评价范围内敏感保护目标分别情况

根据国家环境保护总局办公厅环办（2006）4号文件的要求，对本项目危险源周围主要集中居住区、学校、医院等环境保护敏感目标进行了3km圆周排查，范围内的环境保护敏感目标见表7.4-1。

表7.4-1建设项目3km范围内环境风险保护目标分布

| 类别 | 保护目标 | 目标功能 | 距离 | 规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 居民 | 居住 | 30-1000m | 40户150人 | GB3095-2012中二级标准 |
| 水环境 | 附近水塘 | 渔业用水区 | 50-500m | 小塘 | GB3838-2002Ⅲ类标准 |
| 社会环境 | G107 | 国道 | 10m | 不受本项目影响 |  |

7.5源项分析

（1）最大可信事故

最大可信事故是指其所造成的危害在所有预测的事故中最严重，并且发生该事故的概率不为零。

项目事故的类型主要为油脂发生泄漏，遇明火引发火灾、爆炸事故。从事故的严重性和损失后果可分为重大事故和一般性事故。火灾或爆炸事故通常属于重大事故。一般事故是指那些没有造成重大经济损失和人员伤亡的事故，但此类事故如不采取有效措施加以控制，将对周围的环境产生不利影响。物料泄漏事故常常属于一般性的事故。

（2）最大可信事故发生概率统计

火灾或爆炸事故常常属于重大事故，但随着企业运行管理水平、装置性能的提高，以及采取有效的防火防爆措施后，火灾爆炸事故发生的概率很低。另外，据贮罐事故分析报道，储存系统发生火灾爆炸等重大事故概率小于万分之一，随着近年来防灾技术水平的提高，呈下降趋势。根据化工行业的有关资料对引发重大事故概率的介绍，主要风险事故的概率统计见下表9-5。

表7.5-1主要风险事故发生的概率与事故发生的频率

| 事故名称 | 发生概率(次/年) | 发生频率 |
| --- | --- | --- |
| 贮罐等出现重大火灾，爆炸事故 | 10-4次/年/瓶 |  |

因此，本评价确定拟建项目油脂泄漏遇明火发生火灾、爆炸最大可信事故概率为10-4次/年/瓶。

7.6事故风险环境影响分析

（1）车间火灾、爆炸事故分析

本项目原料和成品均有油脂，油脂属于易燃物，闪点高、热值大，在发生火灾后分解物可引发爆炸，造成经济产损失甚至人员伤亡。

（2）泄漏事故分析

硫酸、氢氧化钠和油脂一旦发生泄漏事故，进而进入消防废水中不经收集处理排放，可能会导致受纳水体收到污染。项目针对原料及工业油脂成品贮存区设置有截水沟，在出现泄漏事故和地面冲洗时，其废水收集进入项目污水系统，而不直接进入雨水系统。因此项目泄漏对水环境影响较小。此外，项目冷库的制冷剂泄露将影响环境大气质量。

(3)废气事故排放分析

本项目废气主要为锅炉废气、恶臭废气等，造成废气处理设施器故障的原因有停电、风机故障等，一旦出现风机损坏就会发生废气“短路”，未经过处理的废气进入大气中，影响区域环境大气质量。

(4)废水事故排放分析

造成废水处理系统故障的原因有突然停电、关键设备出问题(如提升泵、供氧系统)，高负荷废水冲击会导致废水处理系统崩溃，处理效率急剧下降，废水溢流外排，将对周边地表水体水质产生影响。

7.7风险防范措施

7.7.1严格执行有关法律法规和相关规章制度

严格执行我国颁布的国务院令344号《危险化学品安全管理条例》、国家经贸委第35号令《危险化学品管理办法》、国务院352号《使用有毒物品作业场所劳动保护条件》、《常用危险化学品储存通则》(GBl5603)、《危险物品运输规则》、《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》、《仓库防火安全管理规则》、2002年劳动部《生产设备安全卫生设计总则》等有关法规。

此外，各岗位操作人员必须严格遵守厂内制定的相关规章制度，按程序进行操作，尽可能减少因操作失误造成风险事故的概率。

7.7.2建立安全管理机构和管理制度

安全生产是企业立厂之本，尽管本项目环境风险不大，但从保护环境、减少企业损失的角度考虑，企业仍要建立安全管理机构和管理制度，强化风险意识、加强安全教育，具体要求如下：

（1）设立安全科，负责全厂的安全运营，负责人应聘请具有多年安全实际经验的人才担当，并设置多名专职安全员；

（2）必须进行广泛系统的培训，操作工人必须经岗位培训考核合格，取得安全作业证，所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对事故装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。

（3）建立完善的安全生产管理制度，加强安全生产的宣传和教育，确保安全生产落实到生产中的每一个环节。

（4）制定厂区废水处理系统、废气处理设施等环保设备的操作规程，以及危险品卸运、储存、使用等过程的安全注意事项，有关操作人员必须严格按要求进行操作。

7.7.3风险防范具体措施

#### 7.7.3.1车间火灾、爆炸事故防范措施

①控制与消除火源

设置醒目的防火、禁止吸烟和动用明火的警示标志；严禁吸烟、携带火种进入仓库；按规定安装避雷装置，并定期进行检测；按规定采取防静电措施；加强门卫，送运货物车辆必须配备完好的阻火器等管制措施，正确行驶，防止发生故障和车祸；隔开锅炉和生产车间，避免明火接触。

②设定应急防范措施

项目应设置安全管理机构或配备专职安全管理人员；有事故应急救援措施；消防设施和器材有专人管理，消防器材应设置在明显和便于取用的地点，周围不准存放其他物品，生产区和仓库按规定配置灭火器；加强安全监督管理，建立健全危险区域动火规章规定；加强职工安全教育，提高职工的安全意识。

#### 7.7.3.2贮运工程风险防范措施

（1）运输过程污染风险及防范对策

由于硫酸、氢氧化钠等危险物品的运输较其他货物的运输有更大的危险性，因此在运输中应特别小心谨慎、确保安全。为此应注意以下几个问题：

①合理地规划运输路线及时间，运输时必须谨慎驾驶，以免事故发生。

②本项目所用的硫酸、氢氧化钠在运输过程中仍应遵守危险化学品运输条例的规定，必须在外包装的明显部位按《危险废物包装标志》（GB190-90）规定的危险物品标志，包装标志要牢固、正确。

③运输途中，临时停车位置应通风良好，远离机关、学校、桥梁、厂矿、仓库和人员密集的场所。

④在危险物品的运输过程中，一旦发生意外事故，驾驶员和押运人员应在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失减至最小范围。

（2）贮存过程事故及对策

①原料不得露天堆放，应储存于阴凉通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源，防止阳光直射。应将硫酸和氢氧化钠分开存放。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止原料包装破损或倾倒。

②本项目设置1个酸罐，1个氢氧化钠储存间，储罐区周围都需要按照规定设置1m的围堰，储罐材质以及池底、池壁均需要符合危化品储存设施的要求，并设置标识；储罐场地需符合规范，有防火和处置泄露的措施，且各储存及应急措施均需要定期检查和保养；

3、项目储存区在发生泄漏事故时，储罐泄露的物料纳入围堰，防止受污染的消防水流入水体，污染环境。

（3）应急处置

①酸碱泄漏

a)应急处理人员迅速佩戴防护面罩、空气呼吸器、耐酸碱手套，关闭与泄漏点相连管道的阀门，必要时停止设备运行。

b)小量泄漏：用干抹布擦干净，再用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

c)大量泄漏：迅速隔离泄漏污染区，疏散泄漏区人员，限制出入并迅速移走泄漏区危险物、贵重物品到安全地方，用砂土挡住酸碱液流动，再用砂土覆盖在在泄漏的碱液上，将吸有酸碱液的砂土移到指定地，不要直接接触泄露物，再用大量清水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

②酸碱液飞溅到人体

a)碱液烧伤可用大流量清水冲洗至少15min，同时不可用手直接接触碱液或烧伤部位，必要时立即就医。

b)碱液皮肤接触：立即脱去污染的衣服，用大流量水冲洗至少15min，再涂上浓度为2%-3%的硼酸溶液，必要时就医。

c)眼睛接触：立即提起眼殓，在喷眼器上用大流量清水冲洗至少15min，同时不断地眨眼，不可用手揉眼睛，必要时就医。

③吸入酸碱

迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通；如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，再就医。

④油脂泄露

在贮存区各储罐周围应设置围堰收集泄露的物料，并及时回收。贮存区四周应建防火墙。

⑤制冷剂泄漏

A）制冷剂压缩机发生泄漏事故后，先切断压缩机电源，马上关闭排气阀，吸气阀。

B）操作人员迅速寻找密闭容器进行收集，同时通知厂家维修人员。

C）应急救援员工要做好个人防护。

D）将泄漏的制冷剂交于有处置资质的单位（冷库维修厂家）进行处置。

#### 7.7.3.3事故排放防范措施

（1）废气治理风险事故防范措施

①为避免项目废气事故排放时对周围环境空气质量造成严重影响，对废气处理装置净化系统应定期检修、保养；

②废气处理设施中，应设相应的备用设备，主要是风机；

③废气处理设施一旦发生故障，应立即停产，并应及时检修，尽快使其恢复运行。

(2)废水事故排放

针对风险产生的原因采取以下防范对策：

1）加强监控系统管理

一方面加强操作员的管理，提高操作员素质，避免误操作等事故发生；另一方面，当发生生产设备发生故障时，需采取人为临时停产措施，以避免废水外排事故发生。

2）污水管线做好防渗措施，防止发生泄漏事故废水通过渗透和地表径流污染地下水和地表水，降低水环境事故发生的概率。

3）设置事故应急池

项目应在厂区最低的位置设置事故应急池，根据建设单位提供的资料，拟建事故应急池10m3，事故池采用防渗材料进行防渗处理，本项目生产废水产生量约为1m3/d，可满足要求，当设备发生故障时，生产废水可进入事故应急池，同时及时停产对设备进行检修，待设备正常运行后，经事故应急池收集的生产废水返回废水处理系统处理，底泥清理完毕后，晾干事故池，使得事故应急池重新处于准备状态。

4）厂区雨水、污水导水及收集系统完全分开，厂区设置完善的雨、污水收集系统；生产废水经专门污水导水管网导入废水处理系统，并且对废水处理系统加设雨水棚。项目完善雨污导水、收集系统，可有效防止暴雨时节，废水溢流和雨水未经收集直排风险的发生。

综上所述，只要加强管理、严格操作，废水事故排放是可以杜绝的。

7.8风险事故应急预案

应急方案应包括应急指挥结构及相关协作单位的职责和任务，应急技术和处理步骤的选择、设备、器材的配置和布局，人力和物力的保证和调配，事故的动态监测制度，事故发生后的报告制度等。

（1）建立公路事故应急指挥机构和企业内部事故救援指挥决策系统

公路事故应急指挥机构由公路管理部门和消防、环保、安全生产等各有关部门组成。指挥、领导和组织应急防治队伍，负责重大事故隐患的检查及应急计划的制定。企业内部设置运营事故对策委员会，并负责事故发生后的指挥和应急处理。为了减轻事故危害性、按照报警系统以及应急方案的各种情况把应急对策书面化（见表7.8-1），并且周期性的进行模拟演习。事故对策委员会(或领导会议)下设有车间救援组、车间紧急措施组、消防救灾队，并在事故发生后立即在事发地点附近设置现场指挥部。

表7.8-1环境风险的突发性事故制定应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 |  |
| 2 | 危险源情况 | 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险 |
| 3 | 应急计划区 | 贮存区、使用区 |
| 4 | 应急组织 | 工厂：设立厂内事故处置领导指挥体系，厂指挥部—负责现场全面指挥，专业救援队伍—负责事故控制、救援和善后处理 临近地区：地区指挥部—负责工厂附近地区全面指挥，救援、管制和疏散，专业救援队伍一负责对工厂专业救援队伍的支援 |
| 5 | 应急状态分类应 急响应程序 | 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序 |
| 6 | 应急设施 设备与材料 | 生产装置和原料存储区：主要为防火灾、爆炸、泄漏事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；临界地区：中毒人员急救所用一些药品、器材 |
| 7 | 应急通讯通告与交通 | 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项 |
| 8 | 应急环境监测及 事故后评估 | 专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施消 除泄漏措施及需 使用器材 | 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；相应的设施器材配备临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备 |
| 10 | 应急剂量控制撤 离组织计划医疗 救护与保护公众 健康 | 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案 |
| 11 | 应急状态中止 恢复措施 | 事故现场：规定应急状态终止秩序：事故现场善后处理，恢复生产措施；临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演习 | 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习：对工厂工人进行安全卫生教育 |
| 13 | 公众教育信息发布 | 对工厂临近地区公众开展风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息 |
| 14 | 记录和报告 | 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理 |
| 15 | 附件 | 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料 |

（2）事故应急分级

根据企业发生的泄露、火灾及爆炸的具体情形分为三级应急措施，详细分类和应急措施见表7.8-2。

表7.8-2事故应急分级一览表

| 等级 | 一级警报 | 二级警报 | 三级警报 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 | 总经理 | 车间主任 | 担当人 | 其他细分/由 现场管理者执 行判断解决 |
| 应急范围 | 全公司 | 车间 | 相关部门 |  |
| 火灾情形 | 需要消防队支援，有向厂外扩散可能，火灾发生后5分钟灾情继续扩大 | 车间救援组启动，可在5分钟内灭火，无车间污染及扩散的可能 | 可用灭火器 灭火 |  |
| 伤亡 | 死亡事故/重大伤亡人员 | 工伤 | 轻伤 |  |
| 环境事故 | 环保设备运行中断涉及厂区以外/舆论 | 环境设备受损/部分中断系统运行中断 | 局部污染物 外泄 |  |
| 停电事故 | 全厂停电 | 局部停电 | 瞬间停电 |  |

（3）事故应急方案

严格执行《中华人民共和国道路交通安全法》，针对项目制定风险事故应急管理计划。计划包括指挥机构的职责和任务；应急技术和处理步骤的选择；设备、器材的配置和布局；人力、物力的保证和调配；事故的动态监测制度等。

企业内部事故应急方案如下：

①紧急汇报

事故发生后，按照事故发生的情形（分级），事故目击者应当立即通知监控室，并使用紧急电话通知相关部门，如果目击者同时也是监控室或管理人员，应同时采取应急措施，包括切断水、电、气的供应等。

监控室应立即接受事故情况，并根据事故发生等级向安环科科长和车间主任报告，严重的情况直接向总经理报告。同时紧急通知现场周围人员采取措施或积极疏散，并把情况通过广播、短信等发布给应急措施处理人员。发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨到专业救援队伍协助处理。

②消防救灾和医疗支援

接到指挥部的指令后，消防救灾队和车间救援组紧急出动事故现场的消防和救护工作，后者负责立即把伤员送最近的医院采取进一步紧急措施，必要情况下通知相关人员。

③紧急措施

接受指挥部的指令后车间紧急措施组立即出动，首先停止生产，然后断气、断电以及需要隔断的其他供应系统，并立即疏散事故周围人群，初步建立火灾隔离圈，采取防止火灾扩散的措施，然后在消防部门赶到后配合和引导消防部门对事故现场采取消防措施，并在事故发生后清理泄漏废液，恢复生产线，配合调查部门进行调查工作。紧急措施组的职责见表7.8-3。

表7.8-3车间紧急措施组职责一览表

| 应变组织 | 职责 |
| --- | --- |
| 现场指挥者 | 指挥灾变现场的消防器材、人员、设备、文件资料的抢救处置，并将灾情及时传报厂领导；负责厂内及厂区支援救灾人员工作任务的分配调度；掌握控制救灾器材，设备及人力的使用及其供应支持状况；督导执行灾后各项复建，处理工作及救灾器材、设备的整理复归、调查事故发生原因及检讨防范改善对策并提报具体改善计划。 |
| 污染源处 理小组 | 执行污染源紧急停车作业；协助抢救受伤人员。 |
| 抢救小组 | 协助紧急停车作业及抢救受伤人员；支持抢修：工具、备品、器材；支援救灾的紧急电源照明；抢救重要的设备，财物。 |
| 消防小组 | 使用适当的消防灭火器材，设备扑灭火灾；冷却火场周围设备，物品，以遮断隔绝火势漫延；引导消防人员灭火，并协助抢救受伤人员。 |
| 抢修小组 | 异常设备抢修，协助停车及开车作业 |

④通讯联络

建立厂、车间、班组三级报警网，保证通讯信息畅通无阻。在制订的预案中应明确各组负责人及联络电话，对外联络中枢以及社会上各救援机构联系电话，如救护总站、消防队电话等。通讯联络决定事故发生时的快速反应能力。通讯联络不仅在白天和正常工作日快速畅通，而且要做到在深夜和节假日都能快速联络。

⑤事故调查

在事故发生后，成立多个部门的事故调查小组对事故发生的原因和造成的损失进行调查，提出同类事故的对策建议，并对火灾、泄漏以及爆炸等造成的环境影响进行评估。

⑥事故状态下排水系统及方式的控制

（1）排水系统

建设项目排水系统采用雨污分流制，雨水系统污染区和非污染区单独设置，有毒有害品仓库为污染区，厂区办公区、调度区、辅助用房区及一般库房区等不使用危险化学品的区域为非污染区。

（2）排放口的设置

本项目设有一个雨水排放口，将根据国家环保总局《关于开展排污口规范化整治试点工作的通知》和《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》精神，做好排污口的规范化设置工作，在排口处设立明显的环境保护圆形标志牌、围护桩。

（3）排水控制

一旦本项目发生事故，立即启动事故应急监测，所有废水送至事故池暂存，直到所有事故、故障解决。

7.9环境风险评价结论与建议

经物质及生产设施危险性分析，本项目无重大风险源。最大可信事故为油脂在贮运过程中发生泄漏及后继引发的火灾和爆炸。有毒有害品到厂后有专用储存区并有专人负责管理，在加强厂区防火管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，经过妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。建议建设单位进行安全生产评价。

- 8.清洁生产分析

8.1清洁生产要求

清洁生产是一种新的创造性的思想，该思想将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类及环境的风险。对于生产过程，要求节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减降所有固体废物的数量和毒性；对产品，要求减少从原材料提炼到产品最终处置的全生命周期的不利影响；对服务，要求将环境因素纳入设计和所提供的服务中。简言之，清洁生产就是使用更清洁的原料，采用更清洁的生产过程，生产更清洁的产品或提供更清洁的服务。《建设项目环境保护管理条例》规定：“工业建设项目应当采用能耗小、污染物产生量小的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏”；国家环保局《关于印发国家环保局关于推行清洁生产若干意见的通知》(环控（1997）232号)中，明确提出建设项目的环境影响评价应包括清洁生产的内容，具体要求：

(1) 项目建议书阶段，要对工艺和产品是否符合清洁生产要求提出初评。

(2) 项目可行性研究阶段，要对重点原料选用、生产工艺和技术改进、产品等方案进行评价，最大限度地减少技术和产品的环境风险。

(3) 对于使用限期淘汰的落后工艺和设备，不符合清洁生产要求的建设项目，环境保护行政主管部门不得批准其项目环境影响报告书。

(4) 所提出的清洁生产措施要与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产”。《中华人民共和国清洁生产促进法》第十八条明确规定：新建、改建和扩建项目应当进行环境影响评价，对原料使用、资源消耗、资源综合利用以及污染物产生与处置等进行分析论证，优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。因此，清洁生产分析是基于对生产全过程废物减量化、资源化、无害化的技术、措施或方案分析。分析的基础是对工程物料平衡和水平衡分析。指标评价时不仅要考虑污染物浓度，还要考虑携带污染物的介质形态和数量。其评价对象着重在生产过程，而非生产末端。

8.2清洁生产评价方法及标准

目前国家暂无废弃资源综合利用业清洁生产指标，本项目从清洁生产的六项评价指标（生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标、环境管理要求）对本项目的清洁生产水平进行评价。

8.3清洁生产水平分析

8.3.1生产工艺与装备要求

本项目贯彻“生产可靠、技术先进、节省投资、提高效益”的设计指导思想，在设计中根据项目的特点优化工艺设计方案，在设计中选择成熟、可靠和先进的技术装备，本项目采用生产设备大部分为国内配套先进生产设备，以保证整个工程的高水平、高质量、高效益，以提高产品档次、保证产品质量。

8.3.2资源能源利用指标

本工程使用的能源为蒸汽及电能，从源头控制了其污染物的产生量；原料为餐厨废弃动植物油脂和油脂厂下脚料，不使用新的资源，减少了原材料资源的浪费，同时回收了其他地方产生的固废，本项目的建设既可使其他单位产生的废物减量化、资源化、无害化处理，又可创造一定的经济及社会效益，符合国家对清洁生产及循环经济的要求；工业用辅材料氢氧化钠、硫酸等，岳阳是化工石化基地，完全能满足项目需要，避免化学品长途运输带来的风险，因此本项目原材料指标符合清洁生产的要求。

8.3.3产品指标

对产品的要求是清洁生产的一项重要内容，因为产品的销售、使用过程以及报废后的处理处置均会对环境产生影响，有些影响是长期的，甚至是难以恢复的。因此产品清洁生产分析主要考虑：(1)产品应是我国产业政策鼓励发展的产品；(2)还要考虑产品的包装和使用，如避免过分包装，选择好无害的包装材料，运输和销售过程不对环境产生影响，产品使用安全，报废后不对环境产生影响等。

本项目产品工业油脂替代石油资源作为生产表面活性剂、化工原料和生物柴油等的原料，实现变废为宝，对于改善生态环境、缓解能源危机、促进经济可持续发展等方面都将起到推动作用，鱼粉用于饲料加工。因此，本项目产品不会对环境产生影响。

8.3.4污染物产生指标

（1）废水产生量

结合项目水平衡分析，本项目生产废水主要是工艺废水，年产生量约为200t/a，经厂内污水处理系统处理达标后回用于绿化用水和生活用水的冲厕水。

（2）工艺废气产生量

结合项目大气污染物分析，本项目废气中有组织排放颗粒物为0.02t/a，即0.01千克/吨产品；SO2为0.87 t/a，即为0.62kg/吨产品；NOX为0.38 t/a，即为0.28kg/吨产品。

（3）固体废物产生量

本项目一般工业固废产生量为373.46t/a，约0.26吨/吨产品；危险废物产生量为0.1t/a，约0.00007t/吨产品。

8.3.5废物回收利用指标

本项目一般固废中的锯末和油渣混合物作锅炉燃料使用，油渣作脱模剂用，草木灰和锅炉除尘灰渣作农肥用。

8.3.6环境管理要求

（1）环境管理制度：项目建成后，能做到环境管理制度健全，原始记录及统计数据齐全有效，加强生产过程中的环境管理。建设单位充分重视环境管理，在远期完备环境管理手册、程序文件及作业文件，按照ISO14001建立并运行GB/T24001环境管理体系。

（2）废物处理处置

严控废物产生，危险废物委托有资质单位进行收集处理。

（3）生产过程环境管理：建设单位重视生产管理，建成后实改扩建原材料质检制度和原材料消耗定额管理，将对能耗、水耗进行考核，对产品合格率进行考核，各种人流、物料包括人的活动区域、物品堆放区域、危险品等有明显标识，对跑冒滴漏现象能够做好控制。

8.4清洁生产措施及建议

针对以上清洁生产分析与评价以及本项目的概况，为使本项目在清洁生产方面的先进性可达，本报告给出项目清洁生产的一些要求与建议：

(1)  对一般生产固废，应加以收集、分拣、回收利用，不得随意排放或丢弃。对危险固废，必须按照国家有关危险固废的处置办法进行安全处置，不得露天堆放或者就地焚烧。各固废临时仓库必须要有防雨淋设施。

(2)  提高废料的有价值物资的回收效率，削减污染物排放量。

(3)  电气节能措施：水泵、风机等选用国家推荐的节能型设备；变压机选用低损耗、防渗漏、不吊芯、免维修、安全密封节能变压器；照明选用高效节能光源，荧光灯采用电子式镇流器；低压配电采用电容自动补偿装置进行无功补偿。

(4)  推进企业清洁生产审计，能使企业行之有效的推行清洁生产。通过清洁生产审计，能够核对企业单元操作中原料、产品、水耗、能耗等因素，从而确定污染物的来源、数量和类型，进而制定污染削减目标，提出相应的技术措施。实施清洁生产审计还能提高企业管理水平，最终提高企业的产品质量和经济效益。

(5)  积极开展ISO14000环境管理体系认证，对产品从生产、设计、加工、流通、使用、报废处理到再生产利用整个生命周期实施评定制度，然后对其中每个环节进行资源和环境影响分析，通过不断审核和评价使体系有效运作。同时，企业在争取认证和保持认证的过程中可以达到提高企业内部环保意识，实施绿色经营，改善管理水平，提高生产效率和经济效益，增强防治污染能力，最终使企业国际竞争力大为增强。

8.5清洁生产小结

本项目从原辅材料的选取，产品生产过程控制、及工艺流程和节能措施等方面，均较好地按照清洁生产的要求进行设计；其质量管理和员工素质均达到较先进水平，并将清洁生产的原则贯穿于生产的全过程。工程投产后，在物耗、能耗、排污等方面均可满足清洁生产的基本要求，达到或接近国内先进水平，因此，项目的建设是符合清洁生产的要求的。

- 9.达标排放和总量控制

9.1达标排放

污染物达标排放是我国控制污染的一项重要措施，各建设项目必须执行环境保护的“三同时”制度，确保工程投产后，各污染物均能做到达标排放。

（1）废水排放

本项目的废水主要包括生产废水、车间地面拖洗废水和生活污水。其中，生产废水和车间地面拖洗废水经厂内废水处理系统处理达标后回用于水冷式冷凝器补充用水、绿化用水和生活用水的冲厕水，严禁生产工艺废水排至附近水体和农田。食堂含油废水经隔油处理后与其它生活污水一起经化粪池处理后，用于周边农田施肥，不直接排入外水体。

（2）废气排放

本项目锅炉废气和沸炼炉废气经麻石水膜除尘设备进行处理后，经25m排气筒达标排放；恶臭废气收集后经过冷凝器冷凝后引入锅炉燃烧后与锅炉废气共用一根25m排气筒达标排放；食堂油烟废气经油烟净化机处理后达标排放。项目废气可实现达标排放。

（3）噪声排放

本项目主要噪声源为压榨机、泵、液压机等。在采用减振、消声、隔声等措施处理后，厂界噪声昼间低于60dB(A)，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准的要求，因此本项目对周围声环境影响较小，措施可行。

（4）固废排放

本项目一般固废中的锯末和油渣混合物送入锅炉燃烧处理，油渣外售作脱模剂用，草木灰和锅炉除尘灰渣作外售作农肥用，废水处理污泥干化后由当地环卫部门清运填埋；硫酸和氢氧化钠的包装废物属危险废物，交由厂家回收处理；生活垃圾经收集后由环卫部门卫生处置。 在落实上述措施后，可以对固体废物环境影响进行有效控制，不会产生二次污染。

9.2总量控制

国家提出的“总量控制”是区域性的，当局部不可避免地增加污染物排放时，应对同行业或区域内进行污染物排放量削减，使区域内污染源的污染物排放负荷控制在一定的数量内，使污染物的受纳水体、空气等的环境质量可达到规定的环境目标。实施污染物总量控制是考核各级政府和企业环境保护目标责任制的重要指标，也是改善环境质量的具体措施之一。“十二五”期间，国家将污染物总量控制指标作为约束性指标对各级政府进行考核，化学需氧量、二氧化硫排放分别减少8%，氨氮、氮氧化物排放分别减少10%。

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，在“十一五”化学需氧量（COD）和二氧化硫（SO2）两项主要污染物的基础上，“十二五”期间国家将氨氮和氮氧化物（NOx）纳入总量控制指标体系，对上述四项主要污染物实施国家总量控制，统一要求、统一考核。主要控制污染物为：二氧化硫、氮氧化物、COD、氨氮。

本项目的生产废水和车间地面拖洗废水经厂内废水处理系统处理达标后回用于绿化用水和生活用水的冲厕水，严禁生产工艺废水排至附近水体和农田。食堂含油污水经隔油池处理后和其他生活污水一起经化粪池处理后用于周边农田施肥，不直接排入外水体。

本项目废气主要为锅炉废气、沸炼炉废气和恶臭废气，经处理后达标排放。项目SO2和NOX的排放总量分别为0.87t/a和0.38t/a。建设单位应及时向岳阳县环保局进行SO2和NOX的总量申请，由环保局对该项目的总量进行核定。

- 10.环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是环评工作一项重要内容，它是衡量建设项目投入环保投资所能收到的环保效果以及可能带来的经济效益和社会效益，是衡量环保设施投资在环保方面是否合理的一个重要尺度。本次环评的经济损益分析主要从环境效益、经济效益和社会效益对工程的环境经济损益分析作简要的分析。

10.1环境保护投资估算

本工程环保投资估算为60万元，占总投资（200万元）的30%。具体见下表。

表10.1-1   环境保护投资估算

| 类别 | 防治对象 | 防治措施 | 环保 投资 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉废气 | 麻石水膜除尘装置+25m高排气筒 | 15 |
|  | 沸炼炉废气 | 集气罩收集+麻石水膜除尘装置+25m高排气筒（与锅炉废气共用一套麻石水膜除尘装置和25m高排气筒） | 1 |
|  | 恶臭废气 | 集中收集+水冷式冷凝器冷凝+引入锅炉燃烧+25m高排气筒（与锅炉废气共用一根25m高排气筒） | 5 |
|  | 食堂油烟 | 油烟净化器 | 1 |
| 废水 | 雨污分流 | 雨水管网 | 2 |
|  | 生产废水 | 隔油池+气浮+A/O接触氧化+超滤膜和反渗透 | 20 |
|  | 生活污水 | 隔油池+化粪池 | 1 |
| 噪声 | 噪声 | 选用低噪设备、消声器、减振垫，合理布局 | 2 |
| 固废 | 一般固废 | 一般固废暂存场所 | 5 |
|  | 危险废物 | 危险废物临时贮存场所 |  |
|  | 生活垃圾 | 垃圾桶，环卫部门收集处置 |  |
| 地下水 | 井水 | 紫外线或加氯杀菌消毒 | 0.5 |
| 风险 | 事故池 | 10m3 | 2 |
|  | 围堰 | / | 2 |
| 生态 | 绿化 | 厂区绿化 | 0.5 |
| 环境管理与监测 |  |  | 3 |
| 合计 |  |  | 60 |
| 备注 |  | 施工期环保投资计入工程费用，不另计 |  |

10.2环境损益分析

10.2.1环境影响分析

（1）大气环境影响

本项目营运期经治理后排放的废气会对当地大气环境产生一定的影响。

（2）水环境影响

水污染的经济损失是指水体受人为因素影响，如废水的排放，使其水体水质变差，从而导致水体功能减弱甚至丧失而引起的经济损失。

（3）噪声影响

本项目运营期产生的生产设备的机械噪声等噪声，对当地声环境有一定影响。

（4）固废环境影响

本项目工艺过程产生的固体废物全部回收利用及资源化，生活垃圾妥善处置，均不向外环境排放，不会产生二次污染。

（5）生态环境影响

本项目通过加强厂区绿化，生态环境将得到恢复。

10.2.2环境效益分析

拟建工程通过采用一系列技术上可行、经济上合理的环保措施，对其生产过程中产生的废气、废水、固废等进行综合治理，基本实现了废物的综合利用，减少了工程对环境造成的污染，达到了保护环境的目的。由此可见，建设项目环保措施实施后，环境效益和经济效益明显。

10.3经济效益

根据类比建设单位现有项目，本项目总投资200万元，建成后正常生产年，总营业额为450万元，总支出约350万元（包括水费、电费、人工费、场地租赁、部分原材料、利息、环保运行成本），利润总额100万元，所得税15万元，税后利润85万元。由此可见，本项目具有较好的经济效益。

10.4社会效益分析

本项目社会效益是十分明显的，特别是对地方经济促进作用突出，对推动地方工业结构调整，促进地方经济发展具有重要意义。项目建设对地方财政也有较大的贡献。项目的社会效益主要表现在：

（1）本工程的建设可以为当地居民提供更多的就业机会，缓解社会就业压力，改善当地居民的生活水平。

（2）拟建项目投产后，每年上缴一定的利税，增加地方的财政收入，促进当地经济发展，有利于维护社会治安的稳定和发展。

（3）本项目建设将提高资源利用率、治理污染、保护环境、建设资源节约型社会，实施可持续发展战略。

（4）本项目建设将节约大量的原生资源，优化城乡人民生存环境，规范废弃资源回收经营秩序，稳定社会治安。

综上所述，在落实各项污染防治措施，污染物达标排放的前提下，工程的运行具有较好的社会、环境和经济效益。

- 11.环境管理与环境监测

11.1环境管理

11.1.1环境管理的基本任务

本项目环境管理的基本任务是：控制污染物排放量，避免污染物对环境质量的损害。

为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动、财务等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业管理中，将环境管理溶合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。

本项目应该将环境管理作为企业管理的重要组成部分，建立环境污染管理系统、制度、环境规划、协调发展生产保护环境的关系，使生产管理系统、制度、环境污染规划协调生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。

11.1.2环境管理机构

根据国家有关环境保护法规的要求和本项目生产的实际需要，建议该企业在设置组织机构时，考虑设置专门的环保管理机构：环保处（科），配备专职环保管理人员1-2名。环保管理人员应有熟悉企业排污状况、具备一定清洁生产知识、责任心强和组织协调能力强的人员担任，以利于监督管理，负责全场的环境保护管理工作，发现问题能及时解决并向上级环保主管部门报告，其主要职责如下：

（1）宣传、贯彻和执行环境保护政策、法律法规及环境保护标准。开展环境保护宣传、教育、培训等专业知识普及工作；

（2）编制并组织实施环境保护规划和计划，并监督执行，负责日常环境保护的管理工作；

（3）领导并组织企业的环境监测工作，建立监测台帐和档案，编写环保简报，做好环境统计，使企业领导、上级部门及时掌握污染治理动态；

（4）建立建全环境保护与劳动安全管理制度，监督工程施工期、运行期和服务期满后环保措施的有效实施；

（5）为保证工程环保设施的正常运转，减少或防范污染事故，制定污染治理设备设施操作规程的检查、维修计划，检查、记录污染治理设施运行及检修情况，并定期检查操作人员的操作技能，在实际工作中检验各项操作规范的可行性；

（6）检查各环境保护设施的运行情况、负责污染事故性排放的处理和调查。

11.1.3环境保护规章制度和措施

（1）制定环保设施的运行管理和定期监测制度；

（2）制定污染处理设施操作规程；

（3）制定危险品管理、使用和防护制度；

（4）制定事故防范和应急处理制度，制定劳动安全、卫生防护制度；

（5）搞好场区绿化工程，提高场区绿化率，美化场区环境。

11.2环境监测计划

环境监测主要为环境空气和环境噪声监测，环境监测可委托岳阳县环境监测站承担。针对建设项目所排污染物情况，制定了详细监测计划，具体见表11.2-1。

表11.2-1   环境监测项目及频率一览表

| 环境要素 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 排气筒及厂界下风向 | 颗粒物、SO2、NOX、NH3、H2S、臭气浓度 | 每季度一次 | 非正常情况均另外加测，环境监测与污染源监测重复部分可不重复监测 |
| 废水 | 回用池 | PH、CODcr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油 | 每季度一次 |  |
| 噪声 | 厂界 | Leq(A) | 每季度一次 |  |
| 固废 | 统计各类固废量 | 统计种类、产生量、处理方式、去向 | 每季度统计一次 |  |

11.3环境保护验收

项目在正式营运前，必须向负责审批的环保行政主管部门提交“环保竣工验收报告”说明设施运行情况，治理的效果，达到的标准。经验收合格后，方可正式投入生产使用。验收内容见表11.3-1。

表11.3-1   建设项目污染物防治“三同时”措施验收表

| 类别 | 防治对象 | 防治措施 | 处理效果及验收标准 | 投产日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉废气 | 麻石水膜除尘装置+25m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271—2014）中新建锅炉标准 | 与主体工程同时设计、施工、运行 |
|  | 沸炼炉废气 | 集气罩收集+麻石水膜除尘装置+25m高排气筒与锅炉废气共用一套麻石水膜除尘装置和25m高排气筒） | 《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271—2014）中新建锅炉标准 |  |
|  | 恶臭废气 | 集中收集+水冷式冷凝器冷凝+引入锅炉燃烧+25m高排气筒（与锅炉废气共用一根25m高排气筒） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准 |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》 （GB 18483-2001） |  |
| 废水 | 生产废水、地面拖洗废水 | 隔油池+气浮+A/O接触氧化+超滤膜和反渗透 | 达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）的敞开式循环冷却水系统补水要求和《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）的冲厕和城市绿化用水要求后回用于水冷式冷凝器用水、绿化用水和生活用水的冲厕水。 |  |
|  | 生活污水 | 隔油池+化粪池 | 用于周边农田施肥 |  |
| 噪声 | 噪声 | 选用低噪设备、消声器、减振垫，合理布局 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类标准 |  |
| 固废 | 一般固废 | 一般固废暂存场所 | 《一般工业固体废物存储、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013 年修改单 |  |
|  | 危险废物 | 危险废物临时贮存场所 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013 年修改单 |  |
|  | 生活垃圾 | 垃圾桶，环卫部门收集处置 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |  |
| 地下水 | 井水 | 紫外线或加氯杀菌消毒 | 《地下水环境质量标准》的Ⅲ类标准 |  |
| 风险 | 事故池、围堰 |  |  |  |
| 生态 | 厂区绿化 |  |  |  |

- 12.项目建设环境可行性分析

12.1产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录(2015年本)，本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类项目；根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类。因此，本项目建设符合国家产业政策。

12.2选址合理性分析

（1）与城镇发展规划的相符性

根据《岳阳市岳阳县土地利用总体规划（2006~2020年）》，未对新开镇新开村用地进行相关规划，拟用地不属于城市规划范围。同时根据岳阳县规划局和新开镇新开村村委会和新开镇公共文化和社会事业发展中心的意见，原则上同意本项目的建设。

（2）公共设施建设情况

区域水、电等资源供给充足且设施完备，可满足项目实施后正常生产之要求。

（3）区域内环境容量和总量的许可

环境现状监测结果表明：各测点环境污染物均满足相应标准限值要求，本项目增加的污染物排放量不会造成区域环境质量的下降，满足总量要求。

（4）交通运输

建设项目位于湖南省岳阳市岳阳县新开镇，G4高速、G107国道、S306线纵横交错，交通区位优势明显。

（5）工程拟建厂址不占用基本农田，不占用保护林地。工程对生态环境影响主要来自施工期土石方工程引起的水土流失，随着本工程的建成，水土流失将有所改善。

（6）该区域无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点，是较为理想的建厂地点。

（7）项目建成后，厂区需设置100m卫生防护距离，此距离是以车间生产单元为起点，根据调查，车间生产单元100m范围内主要为项目厂区，没有居民住宅、学校、医院等敏感保护目标，周边环境符合卫生防护距离的设置要求。

（8）由工程分析和污染物排放影响分析可知，工程运行后，各项污染物均达到国家相关的排放，对周围环境敏感目标的影响轻微。

综上所述，从环保角度看，项目的厂址选择是可行的。

12.3平面布局合理性分析

①交通组织

本项目道路设置顺畅，生产区出入口临近仓库，厂区物料可顺利运输，不易出现阻滞，交通组织顺畅。

②建筑布置

本项目主要建筑有厂房、仓库和办公楼。办公楼和生产区分开布置，噪声和废气排放量大的厂房位于厂区西侧。

③总平面布局结论

本项目生产区和生活区分开布置，道路设置顺畅，生产区出入口临近仓库，厂区物料可顺利运输，不易出现阻滞，交通组织顺畅。噪声和废气排放量大的加工厂房位于厂区西侧，岳阳县主导风向全年平均为NNE风，综合办公区、食堂等位于厂区最大风频上风向，生产区位于车间的最大下风向，本项目周边最近居民位于项目东侧，不在车间下风向，同时位于常年主导风向的下风向，能合理控制项目废气和噪声对居民的影响。

④总平面布局建议

厂区各建筑物之间的距离应满足消防要求，同时与周边环境，尤其是周围山林间的距离应满足消防和安全的要求。

综上所述，项目总平面布置基本合理，功能分区明确，人流物流通畅，环保设施齐全，总平面布置基本能够满足企业生产组织的需要及环保的要求。

- 13.公众参与

根据《建设项目环境保护管理条例》第十五条规定：”建设单位编制环境影响报告书，应当依据有关法律规定，征求建设项目所在地单位和居民的意见”。国家环保总部《环境影响评价公众参与暂行办法》，国环发[2006]28号，对环境影响评价公众参与进行了规定，根据上述规定，本评价报告拟实施公众参与调查，所进行的工作包括：确定调查范围、对象、拟定调查计划、实施调查、综合分析。

13.1目的与意义

为了加强建设项目各方与受项目影响的公众之间的联系和交流，使公众比较全面了解建设项目，减轻对项目影响的担忧，通过公众参与的形式，把公众对项目的多种意见和建议体现在本次评价的结论中，使项目的规划设计更加完善和合理，以提高项目的环境和经济效益。

公众通过参与来维护其环境权益、履行其保护环境的责任和义务，对形成良好的保护环境的社会风气和实现预定的环境目标有重要的保证作用。公众参与的结论体现在报告书中，环保部门及行业主管部门在报告书审批时应充分考虑公众的意见，并及时反馈给建设单位，作为监督和验收的内容之一。通过公众参与，可使环境影响评价的对策更具合理性、实用性和可操作性。

13.2内容、范围和形式

本次公众参与主要采取现场走访问卷调查和进行项目公示等方式进行。据项目所在地的环境状况、拟建项目的工程特点和污染物的排放情况，确定本项目公众参与调查的内容、范围和对象如下：

1、调查主题：公众意见调查的内容是与环境问题紧密相关的。

2、调查范围：本项目公众意见调查范围界定于项目周围2公里内，调查的总体类别尽量多样化，具有代表性，重点选择在预计受项目影响的敏感居民区。

3、调查方式：通过调查，广泛收集公众对建设项目的各种意见，沟通建设单位与公众间的理解，提出协调建设项目与公众利益矛盾的措施，使建设项目为公众所理解和接受，公众利益得到最大限度的保障。

4、问卷内容的设计应当简单、通俗、明确、易懂，避免设计可能对公众产生明显诱导的问题。

本项目公众参与意见征询调查表见附件。通过对调查表进行归纳总结，明确公众关心的主要环境问题和建议。

13.3项目公示

13.3.1现场公示

本项目环评中，环评单位和建设单位在项目所在地周边进行了现场公示，将项目的基本情况、征求意见的主要内容、时间期限、联系方式等进行了公开说明。相关图片见下图。

图13.3-1 现场公示照片

现场公示时间为20个工作日，在公示期间，直到本项目环评报告编制完成前，环评单位和建设单位均未接收到相关公众提出有关本项目建设和运行的相关建议和要求。

13.3.2网络公示

（1）网络第一次公示

在评价过程中，于2016年1月29日连续10个工作日在岳阳县政府门户网站中进行了项目第一次环评公示（网址为：http://www.yyx.gov.cn/Item/32804.aspx），有关网站公示材料截屏见图13.3-2。

图13.3-2第一次网上公示

（2）网络第二次公示

在评价过程中，于2016年2月23日连续10个工作日在岳阳县政府门户网站中第二次公示了项目环评信息（网址为：http://www.yyx.gov.cn/Item/33057.aspx），有关网站公示材料截屏见图13.3-3。

图13.3-3第二次网上公示

公示期间，环评单位和建设单位未收到相关单位和个人的意见和建议。

13.4调查结果

为了广泛听取公众对项目的看法和意见，在环评过程中发放了《项目公众参与调查表》。调查表格的设计首先选择与公众关系最为密切的问题作为调查内容。其次，为节省被调查者填写时间与统计方便，调查会大多以选择划”√”方式进行。

本次调查随机发放个人意见调查表38份，收回38份，回收率均达100％。团体调查表发放2份，回收2份，回收率均达100％。调查对象包括不同学历、各年龄阶段的居民以及项目涉及的机关团体、村委会等，被调查的个人及团体详见表13.4-1，部分公众参与意见调查表详见附件。

表13.4-1    参与公众参与调查的个人及单位一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职业 | 文化程度 | 住址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熊辉春 | 60 | 男 | 务农 | 初中 | 新开村泉塘组 （厂界东侧30m） | 13337202108 |
| 2 | 冯小清 | 37 | 女 | 务农 | 高中 | 新开村泉塘组 （厂界东侧30m） | 15873032027 |
| 3 | 冯冬霞 | 46 | 女 | 务农 | 初中 | 新开村泉塘组 （厂界东侧30m） | 15173099053 |
| 4 | 谢航 | 26 | 女 | 务农 | 大专 | 新开村泉塘组 | 15573078788 |
| 5 | 邓红英 | 43 | 女 | 务农 | 完小 | 新开村泉塘组 | 15273020775 |
| 6 | 熊大侃 | 44 | 男 | 务农 | 完小 | 新开村泉塘组 | 18673016465 |
| 7 | 袁征粮 | 52 | 男 | 务农 | 初中 | 新开村 | 15575082216 |
| 8 | 冯清秀 | 46 | 女 | 务农 | 初中 | 新开村 | 13873075716 |
| 9 | 袁银华 | 50 | 男 | 务农 | 初中 | 新开村 | 15197111750 |
| 10 | 袁朝晖 | 42 | 男 | 务农 | 高中 | 新开村泉塘组 | 15151607187 |
| 11 | 方胜玉 | 69 | 男 | 务农 | 完小 | 新开村泉塘组 | 13017211977 |
| 12 | 方元 | 39 | 男 | 个体 | 高中 | 新开村泉塘组 | 13054082980 |
| 13 | 方勇 | 24 | 男 | 务农 | 高中 | 新开村泉塘组 | 15073099991 |
| 14 | 熊玉 | 52 | 男 | 务农 | 高中 | 新开村泉塘组 | 18942090107 |
| 15 | 熊凯 | 22 | 男 | 务农 | 高中 | 新开村泉塘组 | 18803928766 |
| 16 | 方建英 | 36 | 男 | 务农 | 高中 | 新开村泉塘组 | 18373018020 |
| 17 | 方小纯 | 67 | 女 | 务农 | 完小 | 新开村泉塘组 | 0730-7800126 |
| 18 | 方勤 | 38 | 女 | 个体 | 初中 | 新开村 | 15575049981 |
| 19 | 王磊 | 36 | 男 | 务农 | 初中 | 新开村 | 18107405329 |
| 20 | 李路霞 | 26 | 女 | 务农 | 大专 | 新开村泉塘组 | 13762053673 |
| 21 | 熊武 | 28 | 男 | 务农 | 大专 | 新开村泉塘组 | 18873093303 |
| 22 | 袁金荣 | 52 | 女 | 务农 | 初中 | 新开村泉塘组 | 15973011288 |
| 23 | 熊端平 | 66 | 女 | 务农 | 初中 | 新开村泉塘组 | 13975037181 |
| 24 | 方继宝 | 48 | 男 | 务农 | 初中 | 新开村泉塘组 | 13789011357 |
| 25 | 袁亚兰 | 64 | 女 | 务农 | 完小 | 新开村 | 13975052237 |
| 26 | 邓四兰 | 54 | 女 | 务农 | 高中 | 新开村 | 13203012520 |
| 27 | 黄亚军 | 65 | 男 | 务农 | 完小 | 新开村 | 13647400779 |
| 28 | 胡英 | 27 | 女 | 务农 | 初中 | 新开村 | 18570595858 |
| 29 | 方检 | 43 | 男 | 务农 | 高中 | 新开村泉塘组 | 13007308725 |
| 30 | 胡福华 | 40 | 女 | 务农 | 初中 | 新开村 | 18473068548 |
| 31 | 何检生 | 45 | 男 | 务农 | 初中 | 新开村 | 13574024375 |
| 32 | 袁政科 | 65 | 男 | 务农 | 初中 | 新开村泉塘组 | 15773084820 |
| 33 | 陈刚 | 42 | 男 | 务农 | 高中 | 新开村 | 15575071818 |
| 34 | 袁桔子 | 65 | 女 | 务农 | 小学 | 新开村 | 13297302776 |
| 35 | 袁元子 | 65 | 女 | 务农 | 小学 | 新开村泉塘组 | 17080769379 |
| 36 | 胡春华 | 52 | 女 | 务农 | 初中 | 新开村泉塘组 | 15197056592 |
| 37 | 胡小保 | 64 | 女 | 务农 | 完小 | 新开村泉塘组 | 13707402043 |
| 38 | 袁哥飞 | 50 | 男 | 务农 | 初中 | 新开村 | 18107405319 |

| 序号 | 团体意见 | 单位名称 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认为项目可行 | 岳阳县新开镇新开村村委会 | 彭荣华 | 13874054999 |
| 2 | 认为项目可行 | 新开镇公共文化和社会事业发展中心 | 潘自成 | 0730-7801858 |

表13.4-2  公众问卷调查结果统计表

| 问题 |  | 数量(人) | 有效问卷比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、您是否阅读了本项目的简介？ | 是 | 40 | 100 |
|  | 否 | 0 | 0 |
| 2、您对当地环境质量现状的看法？ | 较好 | 19 | 47 |
|  | 一般 | 21 | 53 |
|  | 有待改进 | 0 | 0 |
| 3、该项目您最关心的环境因素是？（多选） | 废气 | 20 | 50 |
|  | 废水 | 29 | 73 |
|  | 噪声 | 7 | 17 |
|  | 固废等其它 | 0 | 0 |
| 4、该项目的建设对您个人的影响？ | 有利 | 7 | 17 |
|  | 不利 | 0 | 0 |
|  | 无影响 | 33 | 83 |
| 5、您对该项目选址的看法是？ | 可行 | 40 | 100 |
|  | 不好说 | 0 | 0 |
|  | 不可行 | 0 | 0 |
| 6、您是否支持该项目的建设？ | 是 | 40 | 100 |
|  | 否 | 0 | 0 |
| 其它意见和建议 | 建议相关部门监管到位 |  |  |

项目个体公众参与调查结果统计如下：

（1）100%的被调查者阅读了本项目的简介。

（2）47%的受访者认为当地环境质量现状较好，53%的受访者认为一般。

（3）73%的受访者认为本项目建成后最关心的环境因素是废水，50%的受访者认为本项目建成后最关心的环境因素是废气，17%的受访者认为本项目建成后最关心的环境因素是噪声。

（4）83%的受访者认为项目建设对其个人无影响，另外17%的受访者认为项目建设对其个人有利。

（5）100%的受访者认为项目选址可行。

（6）100%的受访者支持项目建设。

（7）100%团体赞成本项目的建设。

通过公众参与调查，项目周围公众的主要意见为：

（1）项目得到公众的广泛认可和支持，但公众普遍希望建设单位在项目运行期间认真落实、完善污染防治措施，确保各项污染物能够实现达标排放。同时新开镇公共文化和社会事业发展中心建议相关部门监管到位

（2）公众比较希望能获得较好的经济效益，认为项目的建设能够促进当地经济的发展，希望企业能够向当地群众提供更多的就业机会，提高群众生活质量。

从公众参与的角度看，该项目的建设是可行的。

13.5小结

由调查结果可知，100%被调查的团体和个人均赞成本项目的建设。评价认为，本次公众参与调查了项目所在区域附近大量居民、村民委员会，结果基本反映了评价区公众和团体的意愿，符合客观实际，大部分被调查者均对本项目有一定了解，项目的建设可以促进当地经济的发展，公众对项目的建设持支持态度。此外，建设方也高度重视本次评价公众参与的结果，表示尊重评价区公众的意愿，按照公众的要求，采取有效、可行的污染治理措施，把项目生产对公众和环境的不利影响缩至最小。

- 14.结论与建议

14.1项目建设概况

新诺再生资源开发有限公司年处理2000吨餐厨废弃动植物油脂和油脂厂下脚料项目拟建于岳阳县新开镇新开村，项目总投资200万元，占地面积4000m2，劳动定员10人。项目主要新建加工厂房、原材料仓库、成品仓库、办公用房等。

14.2环境质量现状

（1）大气环境现状

现场监测期间各大气监测点环境空气中SO2、NO2的小时浓度和TSP的日均浓度均能够满足《大气环境质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求； NH3、H2S的监测结果均达到《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准；所有监测点的臭气浓度未检出，表明项目所在区域环境空气质量良好。

（2）地表水环境现状

项目东南面100m处的新开村泉塘组鱼塘各监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，现状水质良好。

（3）地下水环境现状

项目所在地附近监测的水井的粪大肠菌群出现超标情况，超标原因为可能为周边农田的灌溉、生活污染，除粪大肠菌群超标外，项目所在地水井的其余监测因子均符合《地下水环境质量标准》(GB/T14848-1993)中的Ⅲ类水质标准。

（4）声环境现状

各监测点昼夜环境噪声均符合本评价相应区域执行的评价标准要求，说明区域声环境质量较好。

14.3环境影响结论

（1）大气环境影响结论

根据建设项目生产工艺及设备配置情况分析，本项目废气主要为锅炉和沸炼炉废气、恶臭废气和食堂油烟废气。

经过估算模式计算，有组织正常排放的废气中颗粒物的最大落地浓度为0.0002687mg/m3，浓度占标率为0.03%，出现在下风向262m处；SO2的最大落地浓度为0.007256mg/m3，浓度占标率为1.45%，出现在下风向262m处；NOX的最大落地浓度为0.003359mg/m3，浓度占标率为1.68%，出现在下风向262m处。本项目最近的环境敏感点为距离东面厂界30m处的居民点，其距离排气筒的距离约为200m，有组织正常排放的颗粒物的落地浓度为0.0002486mg/m3；SO2的落地浓度为0.006711mg/m3，NOX的落地浓度为0.003107mg/m3，根据大气环境质量现状监测结果，东面居民点的现状本底值分别为颗粒物0.094mg/m3、SO20.014mg/m3、NOX0.021mg/m3。因此，本项目有组织正常排放的大气污染物颗粒物、SO2和NOX对最近和影响最大的环境敏感点叠加现状背景值后，未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，对环境敏感点的大气质量影响较小。

经过估算模式计算，有组织非正常排放的废气中颗粒物的最大落地浓度为0.001612mg/m3，出现在下风向262m处；SO2的最大落地浓度为0.007256mg/m3，出现在下风向262m处；NOX的最大落地浓度为0.003359mg/m3，出现在下风向262m处。可以看出事故排放造成的浓度贡献值较小，且未超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，不会降低各环境敏感点的大气功能类别。本项目最近的环境敏感点为距离东面厂界30m处的居民点，其距离排气筒的距离约为200m，有组织非正常排放的颗粒物的落地浓度为0.001491mg/m3；SO2的落地浓度为0.006711mg/m3，NOX的落地浓度为0.003107mg/m3。根据大气环境质量现状监测结果，东面居民点的现状本底值分别为颗粒物0.094mg/m3、SO20.014mg/m3、NOX0.021mg/m3。因此，本项目有组织非正常排放的大气污染物颗粒物、SO2和NOX对最近和影响最大的环境敏感点叠加现状背景值后，未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，对环境敏感点的大气质量影响较小。

经过估算模式计算，无组织排放的废气中NH3的最大落地浓度为0.003005mg/m3，浓度占标率为1.5%，出现在下风向84m处；H2S的最大落地浓度为0.0003005mg/m3，浓度占标率为3.0%，出现在下风向84m处。本项目最近的环境敏感点为距离东面厂界30m处的居民点，其距离无组织排放污染源的距离约为200m，无组织排放的NH3的落地浓度为0.002845mg/m3，H2S的落地浓度为0.0002845mg/m3，根据大气环境质量现状监测结果，东面居民点的现状本底值分别为NH30.01ND、H2S0.006ND。因此，本项目无组织排放的大气污染物NH3、H2S对最近和影响最大的环境敏感点叠加现状背景值后，未超过《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）的居民区大气中有害物质的最高容许浓度中标准限值要求，不会降低环境敏感点的大气功能类别。

经预测，本项目的卫生防护距离为100m，此距离是以车间生产单元为起点，根据现场勘查，车间生产单元100m范围内主要为项目厂区，没有居民住宅、学校、医院等敏感保护目标，与本项目厂界最近的生产单元的距离在150m以上，周边环境符合卫生防护距离的设置要求。因此本项目的无组织排放废气不会对周边居民产生影响。

（2）地表水环境影响结论

本项目营运过程中产生的废水主要有生产废水、车间地面拖洗废水和生活污水。其中，生产废水和车间地面拖洗废水经废水处理系统处理达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）的敞开式循环冷却水系统补水要求和《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）的冲厕和城市绿化用水要求后回用于水冷式冷凝器用水、绿化用水和生活用水的冲厕水。食堂含油废水经隔油处理后与其它生活污水一起经化粪池处理后，用于周边农田施肥，不直接排入外水体。

综上，本项目生产废水、车间地面拖洗废水经过处理后回用，不外排；生活污水经过化粪池处理后用于农田施肥，不直接排入周边水体。因此，本项目产生的废水对周边的地表水环境影响较小。

（3）声环境影响

在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，厂界各方向昼间噪声预测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，无超标现象。营运期噪声在东面的面居民点处的昼间噪声预测值可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求，项目生产噪声对周边声环境影响不大。

（4）固体废物环境影响

本项目固废均可得到回收利用或合理的处理处置，只要企业强化管理，做好固废的收集、贮存和清运工作，并采取恰当的安全处置方法，经处置后固废就基本不会对周围环境产生明显的不利影响。

14.4建设项目环境可行性

14.4.1产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录(2015年本)，本项目不属于其中的限制类和淘汰类产业；根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类。因此，本项目建设符合国家产业政策。

14.4.2项目选址和总图布置合理性

（1）项目选址合理性结论：

根据岳阳县规划局和新开镇新开村村委会和新开镇公共文化和社会事业发展中心的意见，原则上同意本项目的建设。同时项目拟建地环境质量现状良好，交通运输十分方便，周边无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点。因此本项目选址合理。

（2）项目平面布置合理性结论

本项目总体布局和功能分区充分考虑了位置、风向等各个因素，各类污染防治措施布置合理可行，保证了污染物的达标排放及合理处置。总体说来，项目总平面布置基本合理，功能分区明确，人流物流通畅，环保设施齐全，总平面布置基本能够满足企业生产组织的需要及环保的要求。建议厂区各建筑物之间的距离应满足消防要求，同时与周边环境，尤其是周围山林间的距离应满足消防和安全的要求。

14.4.3清洁生产

拟建项目采用清洁的原辅材料，先进的设备和生产工艺，能源采用清洁能源电能，并在生产过程中积极贯彻能源资源重复综合利用的原则，以达到节能减排的目的。从清洁生产水平的评定结果可知，拟建项目为国内清洁生产先进水平企业。

14.4.4环境风险分析可接受性

经物质及生产设施危险性分析，本项目无重大风险源。最大可信事故为油脂在贮运过程中发生泄漏及后继引发的火灾和爆炸。有毒有害品到厂后有专用储存区并有专人负责管理，在加强厂区防火管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，经过妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。

14.4.5总量控制

本项目的生产废水和车间地面拖洗废水经厂内废水处理系统处理达标后回用于绿化用水和生活用水的冲厕水，严禁生产工艺废水排至附近水体和农田。食堂含油污水经隔油池处理后和其他生活污水一起经化粪池处理后用于周边农田施肥，不直接排入外水体。

本项目废气主要为锅炉废气、沸炼炉废气和恶臭废气，经处理后达标排放。项目SO2和NOX的排放总量分别为0.87t/a和0.38t/a。建设单位应及时向岳阳县环保局进行SO2和NOX的总量申请，由环保局对该项目的总量进行核定。

14.4.6公众参与结果

通过网上公示、现场公示和现场问卷调查，结果表明，建设工程区域被调查居民群众和团体单位对本项目的建设均持支持态度。项目环评期间，建设单位和环评单位均未收到反对本项目建设的意见和相关具体要求，表明项目地公众对本项目的建设基本上是支持的。在建设单位采用先进、成熟的工艺技术，严格落实好环评提出的各项污染防治措施，且环境管理部门严格执法监督的前提下，被调查公众认为本项目的建设是可行的。

14.4.7环境经济损益分析

根据类比建设单位现有项目，本项目总投资200万元，建成后正常生产年，总营业额为450万元，总支出约350万元（包括水费、电费、人工费、场地租赁、部分原材料、利息、环保运行成本），利润总额100万元，所得税15万元，税后利润85万元。由此可见，本项目具有较好的经济效益。同时项目可给当地提供就业岗位，增加就业，带动地方经济发展，提高国税、地税收入，具有较好的社会效益。
14.5总结论

本项目的建设符合当前国家产业政策，符合土地利用规划，选址可行；工程工艺合理，工程的建设符合有关规定和要求；在采取相应的污染防治措施以及充分落实评价推荐的各项治理措施后，可最大限度的减少污染物的排放，避免工程对周围环境产生较大的不利影响，能够满足清洁生产要求。该项目具有明显的社会、经济效益。

通过分析，本评价认为，只要建设单位能认真贯彻执行国家和地方的环境保护法规政策，加强企业环境管理，严格执行企业环保质量安全规程，控制污染物排放总量，认真落实本评价中提出的各项污染防治对策，严格执行“三同时”政策，则本项目在该址建设，从环保角度来说是可行的。

14.6建议

1）建设单位应严格执行国家有关环保政策，落实本报告提出的环保措施，做到各污染源达标排放。

2）项目不得设废水排放口，生产废水严禁外排。在废气处理工艺设计上，要认真考查和论证，尽量选用先进的设备，保证工程正常运行的同时，最大限度地减少各种污染物的产生，减轻项目对环境的影响。

3）加强原料来源、产品去向和运输管理。只能用餐厨废弃动植物油脂和油脂厂下脚料；生产的油脂仅可用于工业，不得随意出售；运输车辆应密封、防水、不渗漏。

4）建设单位加强职工环境意识教育，制定环保设施运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故的发生。

5）建设单位应处理好与周边居民的关系问题，对于由本项目建设和营运引起的居民问题应积极应对、及时沟通协调解决，避免引发社会矛盾。

6）项目应严格遵守“三同时”环保要求，确保环保资金到位。

7）厂区各建筑物之间的距离应满足消防要求，同时与周边环境，尤其是周围山林间的距离应满足消防和安全的要求。